- Оглавление

1	Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности	2

1.1	Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности	2

1.2	Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и планируемое место ее реализации	3

1.3	Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности	4

1.4	Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности	4

1.5	Техническое задание	10

2	Описание возможных видов воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам	10

3	Описание окружающей среды, которая может быть затронута планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации	11

4	Оценка воздействие на окружающую среду	23

4.1	Воздействие на атмосферный воздух	23

4.2	Воздействие на геологическую среду	27

4.3	Воздействие на поверхностные и подземные воды в период работ по строительству	29

4.4	Воздействие на земельные ресурсы	31

4.5	Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами	33

4.6	Оценка акустического воздействия	36

4.7	Воздействие на растительный и животный мир	42

4.8	Воздействие на ООПТ	43

4.9	Воздействие на окружающую среду при возникновении аварийной ситуации	44

5	Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	46

6	Предложения по мероприятиям производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды	51

7	Выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую среду неопределенности в определении воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, подготовка (при необходимости) предложений по проведению исследований последствий реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, эффективности выбранных мер по предотвращению и (или) уменьшению воздействия, а также для проверки сделанных прогнозов (послепроектный анализ).	58

8	Обоснование выбора варианта реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности	59

9	Сведения о проведении общественных обсуждений, направленных на информирование граждан и юридических лиц о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду	60

10	Результаты оценки воздействия на окружающую среду	61

11	Резюме нетехнического характера	75

12	Нормативная документация	77

13	Приложения	79

Приложение 1 «Графический материал»

Приложение 2 «Отчет по результатам расчетов рассеивания»

Приложение 3 «Отчет по результатам акустического воздействия»

Приложение 4 «Документы»

Приложение 5 «Расчет выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации и строительства»

# Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

Проектом предусмотрено строительство объекта: «Крематорий по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Чернореченское сельское поселение, территория Чернореченская, участок 3Б (КН 37:05:031502:114)».

Настоящий раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) разработан в соответствии с Федеральным Законом №7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г и Приказом от 1 декабря 2020 г. №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

При выполнении настоящего раздела учтены основные положения действующих законодательных актов и нормативно методических документов в области охраны окружающей природной среды.

Целями разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» являются:

-определение исходных характеристик и параметров компонентов окружающей среды, которые могут быть затронуты в процессе хозяйственной деятельности;

-прогнозирование и оценка основных факторов и видов негативного воздействия на окружающую среду в связи с реализацией планируемой деятельности;

-классификация экологических последствий и связанных с ними социальных, экономических изменений;

-учет в подготавливаемых хозяйственных решениях возможных последствий их реализации.

В материалах раздела приводятся выводы о соответствии проектируемого объекта действующим нормам природоохранного законодательства, подтверждающие экологическую безопасность намечаемой деятельности.

## Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРЕМАТОРИЙ» (ООО «ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРЕМАТОРИЙ»)

ИНН 3702266455

КПП 370201001

ОГРН 1223700001205

ОКВЭД 96.03

Юридический адрес: 153032, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 7, оф. 403

Генеральный директор Будалов Михаил Николаевич

Банковские реквизиты

Р/счет 40702810522240000046

БИК 042908612

К/счет 30101810100000000612

Наименование банка КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА

## Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и планируемое место ее реализации

Проектом предусмотрено строительство объекта: «Крематорий по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Чернореченское сельское поселение, территория Чернореченская, участок 3Б (КН 37:05:031502:114)».

В административном отношении участок строительства находится по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Чернореченское сельское поселение, территория Чернореченская, участок 3Б, КН 37:05:031502:114.

Категория земель: «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Разрешенное использование: «для строительства крематория».

Площадь участка: 3503 кв.м

Размещение Объекта по отношению к окружающей обстановке:

- с северной стороны от границ земельного участка находится свободная от застройки территория (ЗУ без КН), нормируемая территория в данном направлении на расстоянии 500 м отсутствует;

- с северо-восточной стороны на расстоянии около 102 м от границ земельного участка располагается не раскодированная территория (ЗУ с КН 37:05:000000:1853), ближайшая нормируемая территория в данном направлении располагается на расстоянии около 630 м от границ земельного участка (жилая зона по ул. Нарвская в г. Иваново, ЗУ без КН);

- с восточной стороны на расстоянии около 102 м от границ земельного участка располагается не раскодированная территория (ЗУ с КН 37:05:000000:1853), далее на расстоянии около 370 м от границ земельного участка находится территория базы (ЗУ с КН 37:24:040915:2), ближайшая нормируемая территория в данном направлении располагается на расстоянии около 415 м от границ земельного участка (сад. неком. тов. "Кирпичного завода №4", ул. Станкостроителей, ЗУ без КН);

- с юго-восточной стороны от границ земельного участка находится свободная от застройки территория (ЗУ без КН), нормируемая территория в данном направлении на расстоянии 500 м отсутствует;

- с южной стороны территория земельного участка граничит с территорией нефтебаза и железная дорога (ЗУ с КН 37:05:031502:55), нормируемая территория в данном направлении на расстоянии 500 м отсутствует

- с юго-западной, западной и северо-западной стороны от границ земельного участка находится свободная от застройки территория (ЗУ с КН 37:05:031502:333), нормируемая территория в данном направлении на расстоянии 500 м отсутствует.

Ближайшие объекты нормирования расположены:

- в восточном направлении на расстоянии около 415 м территория сад. неком. тов. "Кирпичного завода №4", ул. Станкостроителей (ЗУ без КН).

Задача проекта — строительство крематория.

Земельный участок расположен на расстоянии более 4,0 км от р.Уводь и р. Виргуза, на расстоянии более 350 м от р.Черная - ближайших водных объектов.

В соответствии с Федеральным законом от 03.06.2006 N 73-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации" ст. 65 ч. 4 ширина водоохраной зоны реки Уводь составляет в размере 200 м (протяженность более пятидесяти километров), реки Виргуза в размере 100м (протяженность от десяти до пятидесяти километров), реки Черная в размере 50 м (протяженность до десяти километров).

Таким образом, участок строительства объекта расположен за пределами границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов.

На рассматриваемой территории отсутствуют памятники природы, естественные экосистемы, включающие в себя дикие виды флоры и фауны, занесенные в Красную книгу России.

Особо охраняемые территории, к которым относятся культурные, исторические и природные памятники в районе размещения объекта отсутствуют.

Расположение участка и функциональное назначение прилегающих территорий показано на ситуационном плане (см. Графическую часть).

Ситуационная схема расположения Объекта представлена на рисунке.

## Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

Цель планируемой деятельность: предотвращение или уменьшение воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.

Задача проекта — строительство крематория по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Чернореченское сельское поселение, территория Чернореченская, участок 3Б (КН 37:05:031502:114) – является определение степени влияния объектоа строительства на компоненты окружающей среды, оценка негативного воздействия планируемой деятельности в период производства строительно-монтажных работ и эксплуатации проектируемого объекта на состояние компонентов окружающей среды.

## Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

Рассматриваемый Объект размещается на одном земельном участке с кадастровым номером 37:05:031502:114 общей площадью 3503 м2 по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Чернореченское сельское поселение, территория Чернореченская, участок 3Б находящийся в аренде ООО «ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРЕМАТОРИЙ» согласно выписке из ЕГРН №КУВИ-001/2023-168831255 от 26.07.2023г. (см. Приложение 4).

Режим работы Объекта: 7 дней в неделю, с 8.00 до 17.00 часов.

Основной вид деятельности Объекта – услуги по оформлению заказа на кремацию, организации церемонии прощания в ритуальном зале, кремации, хранению и выдаче прахов, а также иные услуги, связанные с обрядовыми действиями по захоронению праха.

Территория объекта огорожена защитным ограждением.

Общее число работающих 16 человек.

На территории Объекта планируется разместить:

- здание крематория;

- разгрузочная площадка;

- ГРПШ;

- стоянки;

- площадка для мусорных контейнеров;

- накопительная емкость хоз-бытового стока;

- накопительная емкость ливневых стоков;

- противопожарные резервуары.

Здание крематория

Здание крематория одноэтажное.

Проектная мощность объекта составляет 4-5 умерших в смену (день). Проектная мощность объекта обусловлена техническими возможностями кремационного оборудования (печи).

В здании осуществляется предоставление следующих основных и дополнительных услуг.

К основным услугам относят:

-	прием и оформление заказа на кремацию, включая консультативную

помощь;

-	предпохоронное содержание тел умерших в холодильной камере крематория (не более 3 суток);

-	подготовку тел умерших к церемонии прощания;

-	предоставление ритуального зала в крематории для проведения церемонии прощания по различным обрядам, включая услуги администратора (церемониймейстера);

-	встречу и построение скорбной процессии, снятие гроба с телом с автокатафалка, доставку гроба с телом в ритуальный зал с использованием транспортного катафалка или вручную, установку гроба с телом на постамент;

-	проведение церемоний прощания по различным обрядам;

-	оформление помещений для обрядовых церемоний;

-	кремацию и обработку праха, деление праха;

-	предоставление отдельного помещения для демонстрации всего процесса кремации или загрузки гроба с телом умершего в кремационную печь;

-	кремацию эксгумированных останков;

-	хранение и выдачу праха;

-	реализацию погребальных урн из различных материалов с гравировкой и без нее;

-	захоронение урн с прахом.

К дополнительным услугам относят:

-	заключение прижизненного договора на кремацию;

-	предварительное оформление заказа на приобретение ниши в колумбарии для захоронения урны с прахом;

-	прокат похоронных принадлежностей для участников похорон, мебели и обрядовой атрибутики;

-	предоставление комнат прощания и ожидания для родственников;

-	музыкальное сопровождение церемонии прощания;

-	психологическое и медицинское сопровождение;

-	просмотр кремации;

-	предоставление видео- и (или) фотоотчета о церемонии прощания, кремации, видео- и фотосъемка;

-	организацию церемонии выдачи урны с прахом;

-	создание семейных урновых мест захоронения на земельных участках территории крематория или в колумбариях;

-	предоставление колумбарных ниш или земельных участков на территории крематория для будущих захоронений.

Для приема останков умерших на предпохоронное содержание в крематориях (тип 1) предусмотрена холодильная камера, площадь которых увязывают с пропускной способностью ритуального зала и кремационной печи. При этом предусматривается возможность обеспечения хранения умерших в течение 2-3 дней в соответствии с положениями действующих нормативных документов.

При приемке тело умершего в гробу (объект кремации), установленное на ручную транспортную тележку, перемещается в холодильную камеру объекта (пом.22) на временное хранение в ожидании своей очереди на кремацию.

При необходимости объект кремации перемещается на транспортной тележке в помещение подготовки умерших, где проводятся парикмахерские и гримерные процедуры, после чего объект кремации возвращается в холодильную камеру или перемещается непосредственно в траурный зал для прощаний.

При проведении прощальной церемонии с родственниками объект кремации на тележке перемещается в траурный зал для прощаний, где проводится прощальная церемония. Продолжительность церемонии от 15 до 30 минут. По завершению церемонии прощания объект кремации на тележке через тамбур-шлюз перемещается в кремационный зал, где подается к входной двери кремационной печи, после чего перегружается на загрузочную тележку кремационной печи.

Время одной кремации составляет от 70 до 130 минут. Приходящийся при непрерывной работе на одну кремацию расход природного газа составляет 10-15 м3/час. На объекте предусмотрена установка двух однотипных печей при одновременной работе только одной (вторая печь - резервная).

При загрузке гроба в печь оператор печи обязан присутствовать до полного окончания установки, чтобы предотвратить отказ оборудования. Гробы, загружаемые в кремационную печь, должны быть изготовлены из горючего материала (дерево, картон и др.). Размеры гробов не должны превышать размеры, установленные производителем кремационной печи (ширина 800 мм, длина 2200 мм, высота 750 мм).

После окончания кремации оператор кремационной печи открывает выходную дверь кремационной печи и специальным приспособлением для сбора праха ссыпает прах в зольник для последующего охлаждения. При открытии выходной двери кремационной печи автоматически увеличивается тяга для избежание попадания пыли в кремационный зал.

После сбора праха в зольник выходная дверь кремационной печи закрывается и оператор включает функцию охлаждения праха, которое длится до 60 минут. После охлаждения прах пересыпают в индивидуальный поддон.

Окончательной операцией по обработке праха является измельчение останков, извлеченных из печи после кремации и очистка их от инородных включений, до дисперсности 3-5 мм. После измельчения прах помещается в капсулу и затем в урну.

Измельчение праха производится в кремуляторе, являющимся неотъемлемой частью кремационной печи. Из кремационной печи прах засыпается в барабан кремулятора вместе с шариками для измельчения.

После дробления в течение 20 минут продукты сгорания пересыпаются в урну, которая хранится в помещении хранения пустых урн, а затем окончательно оформляется и передаётся в помещение хранения заполненных урн, откуда впоследствии выдаётся заказчику. Прах кремированного тела умершего может быть сохранен в крематории или доставлен в место, согласованное с потребителем. При выдаче урна должна быть закрыта крышкой и загерметизирована. Сопроводительная карточка должна находиться внутри.

Срок хранение праха — не более одного года.

Для кремация планируется установка печи ТЭРМО «JS-1/RS-1» в количестве 2 шт. Одновременно в работе находится одна печь. Вторая печь резервная, ее работа предусмотрена только в случае выхода из строя первой печи. В качестве исходного сырья используется природный газ и воздух. Кремационная печь начинает цикл работы после выполнения подогрева. Цикл кремации может быть выполнен в автоматическом или ручном режиме.

При работе печи в атмосферу будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), взвешенные вещества, диоксины/в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ (диоксин, тетрадиоксин, 2,3,7,8-ТХДД). Выброс загрязняющих веществ от печи будет осуществляться через дымовую трубу высотой 12,0 м, диаметром 0,630 м /источник выброса №0001– организованный, точечный/.

Для поддержания санэпидрежима ряд помещений оснащается ультрафиолетовыми облучателями-рецикуляторами воздуха. Один раз в месяц проводят генеральную уборку всех помещений, оборудования и инвентаря с последующей дезинфекцией. Помещения объекта подлежат влажной уборке после каждой рабочей смены и перед сменой, в зависимости от графика уборки, утверждаемого руководителем объекта. Ежедневную уборку туалетов, помещений санитарного назначения проводят с использованием дезинфицирующих средств независимо от эпидемиологической ситуации. Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному обеззараживанию.

Для дезинфекции будет применяться дезинфицирующее средство Хлорамин. Расход средства составляет 595,644 л в год (0,595644 т/год).

При дезинфекции в атмосферный воздух будет выбрасываться следующее загрязняющее вещество: хлор.

Данное загрязняющее вещество из помещений будет поступать в атмосферный воздух с помощью системы В3, производительностью 2000 м3/час (0,556 м3/с). Высота источника выброса – 6 м, с размерами 450х240 мм (эквивалентный диаметр 0,310 м) /источник выброса №0002– организованный, точечный/.

Стирка спецодежды работников производится сторонней организацией согласно договора, заключаемого организацией, эксплуатирующей объект. Замена спецодежды производится для всех работников одновременно.

На объекте проектом предусмотрено расположение помещения охраны.

Разгрузочная площадка

Доставка тел будет осуществляться грузовым автотранспортом грузоподъемностью до 2 тонн.

Проектная мощность объекта составляет 4-5 умерших в смену (день).

При работе ДВС грузового автотранспорта в атмосферу будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) /источник выброса №6001 – неорганизованный, площадной/.

ГРПШ

Для снижения давления газа будет установлен отдельно стоящий ГРПШ.

Высота сбросной свечи (диаметром 20 мм) составит 3.0 м.

При работе газорегуляторного пункта в атмосферу будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества: смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 и одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропан-тиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 - 13% /источник выброса №0004 – организованный, точечный/.

Через неподвижные соединения запорно-регулирующей арматуры будет происходить выделение загрязняющих веществ: смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 и одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропан-тиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 - 13% /источник выброса №6004 - неорганизованный, площадной/.

Открытые автостоянки

На территории Объекта предусмотрены открытые стоянки для хранения автотранспорта:

- на 14 м/м – 1 шт.;

- на 5 м/м – 2 шт.;

- на 2 м/м – 1 шт.;

- на 1 м/м – 2 шт.

Согласно п.8.8 «Методики расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (утверждены приказом №273 Минприроды России от 06.06.2017 г.) с целью сокращения объема вычислений и облегчения анализа результатов допускается представление совокупности большого числа однотипных источников выбросов, а также рассредоточенных по территории источников неорганизованного выброса, как площадных выбросов.

Для расчета рассеивания открытые автостоянки скомпонованы в 1 источник выбросов загрязняющих веществ с общим количеством машино-мест: 28 м/м.

При работе ДВС автотранспорта открытой автостоянки в атмосферу будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/) /источник выброса №6002– неорганизованный, площадной/.

Автотранспорт, обслуживающий объект

На территории Объекта организована площадка для размещения мусорных контейнеров. Вывоз мусора осуществляется грузовым автотранспортом специализированным транспортом по договору.

На территории для сбора хоз-бытовых и ливневых стоков предусмотрены накопительные емкости. Вывоз стоков осуществляется грузовым автотранспортом по мере необходимости по договору со специализированной организацией.

При работе ДВС грузового автотранспорта, осуществляющего вывоз ТБО, стоков в атмосферу будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) /источник выброса №6003 – неорганизованный, площадной/.

Инженерное обеспечение объекта:

Отопление и ГВС от собственной котельной.

В котельной предусмотрена установка котлов марки «Kentatsu impact-5-W» 115 кВт в количестве 3 шт.

Максимальный часовой расход газа на один котел составит 11,9 м3/ч (3,306 л/с) (согласно техническим характеристикам, см. Приложение 4). Режим работы котельной – 24 часа в сутки, 365 дней в год.

При работе котлов в атмосферу будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и бенз/а/пирен. Выброс дымовых газов от котлов будет осуществляться через одну дымовую трубу высотой 6 м, диаметром 0,400 м /источник выброса №0003– организованный, точечный/.

Вентиляция помещений предусматривается приточно-вытяжная с естественным и принудительным побуждением движения воздуха.

Водоснабжение: хозяйственно-питьевое водоснабжение от внутренней накопительной емкости объемом 5 м3.

Водоотведение:

Отвод бытовых сточных вод будет осуществляется в наружную накопительную емкость объемом 5 м3. При функционировании приемной емкости в атмосферу будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), аммиак (азота гидрид), азот (II) оксид (азот монооксид), дигидросульфид (водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид), метан, гидроксибензол (фенол) (оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол), формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид), одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропан-тиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 - 13% /источник выброса №6005 – неорганизованный, площадной/.

Отвод ливневого стока будет осуществляется в наружную накопительную емкость объемом 35 м3.

Электроснабжение от существующих электрических сетей.

Газоснабжение от существующих сетей (см. Приложение 4).

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

В период строительства источниками выбросов загрязняющих веществ являются:

-	сварочные работы;

-	пергрузка грунта;

-	работа двигателей внутреннего сгорания автотранспорта и строительной техники.

Перечень необходимых технических средств представлен в 827-ПД-ИОК-ПОС.

Продолжительность строительства 12 месяцев.

Проектом предусмотрено использование техники подрядой организацией и вводиться в эксплуатацию поэтапно, по мере необходимости.

Выбросы во время выполнения строительно-монтажных работ носят временный и неорганизованный характер. Все источники загрязнения атмосферы в период строительства являются передвижными и не имеют фиксированного местоположения, в связи, с чем в графической части не отражались.

Инженерное обеспечение Объекта:

Отопление: не требуется.

Вентиляция: естественная.

Водоснабжение и водоотведение:

Хозяйственно-бытовое водоснабжение для рабочих осуществляется привозным способом. Источник воды для хозяйственного водоснабжения - привозная, бутилированная вода.

Бытовые стоки на период строительства собираются в накопительную емкость и вывозятся согласно договору на городские очистные сооружения.

Ливневые стоки собираются в накопительную емкость с вывозом по договору со специализированной организацией.

Проектными решениями выбраны оптимальные решения по строительству объекта, обеспечивающие экономически, технологически и экологически наилучшие условия реализации намечаемой деятельности.

Цель – предотвращение или уменьшение воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий в результате строительства крематория по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Чернореченское сельское поселение, территория Чернореченская, участок 3Б (КН 37:05:031502:114).

«Нулевой» вариант не рассматривался, как не отвечающий целям и потребностям намечаемой деятельности.

## Техническое задание

Техническое задание на проектирование представлено в составе проектной документации.

# Описание возможных видов воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам

Настоящим проектом предусматривается строительство объекта: «Крематорий по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Чернореченское сельское поселение, территория Чернореченская, участок 3Б (КН 37:05:031502:114)».

Цель – строительство крематория по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Чернореченское сельское поселение, территория Чернореченская, участок 3Б (КН 37:05:031502:114). Проектными решениями выбраны оптимальные решения по строительству объекта, обеспечивающие экономически, технологически и экологически наилучшие условия реализации намечаемой деятельности.

Альтернативные варианты намечаемой деятельности не рассматривались, следовательно описание возможных видов воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам не приводится.

# Описание окружающей среды, которая может быть затронута планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации

### Климатическая характеристика района

По дорожно-климатическому районированию регион строительства относится ко II-й дорожно-климатической зоне.

Территория г. Иваново и Ивановской области находится под преимущественным воздействием атлантических воздушных масс умеренных широт. Частое прохождение циклонов с запада и юго-запада обуславливает нормальное увлажнение территории в течение года.

Средняя годовая температура воздуха в Иванове + 3,5°C. Наиболее тёплым месяцем является июль (средняя температура +18,6°C), наиболее холодным - январь (-10,3°C).

Максимальная температура воздуха наблюдается в июле-августе и достигает в отдельные годы +34 - +37°C (абсолютный максимум +38°C). Самые низкие температуры наблюдаются в декабре-январе, абсолютный минимум - 47°C.

Число дней с осадками за год составляет в среднем 120. Среднегодовое количество осадков в Иванове - 612 мм. В отдельные годы количество осадков резко отклоняется от средних многолетних величин.

Осадки наблюдаются в течение всего года. Число дней с осадками в году в среднем: твердые - 64, смешанные - 34, жидкие - 89.

В годовом ходе максимальное количество осадков приходится на июль(в среднем 92 мм), а минимальное на февраль(29 мм).

Устойчивый снежный покров устанавливается в основном около 15-20 ноября и удерживается в среднем 150-160 дней. Средняя высота снежного покрова к началу марта достигает 40-60 см, а в многоснежные зимы - 65-80 мм.

Для летнего периода характерна интенсивная грозовая деятельность. В среднем в июне отмечается 7 дней с грозой, в июле - 9 дней, в августе - 5 дней. Абсолютный максимум наблюдался в июле и составил 16 дней. Грозы в холодный период года в Иванове - явление редкое. Град выпадает преимущественно в дневные часы и отмечается в среднем 1 - 4 дня в сезон.

Преобладающим направлением ветра в холодное время года является юго-западное, а в тёплое - северо-западное, при средней годовой скорости 3-5 м/с. Весной характер погоды зависит от типа и интенсивности атмосферной циркуляции. Весной происходит перенос теплых и влажных воздушных масс с запада из районов Атлантики. Но возможны резкие возвраты холодов при вторжениях и затоках арктического воздуха в тылы быстро движущихся циклонов.

Летом циклоническая деятельность ослабевает. Преобладающими барическими образованиями являются малоподвижные циклоны и антициклоны. Прохождение циклонов с запада сопровождается дождливой погодой и похолоданием. Для летнего сезона характерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождающиеся шквалами.

Обложные дожди наблюдаются реже. Осенью преобладает западный перенос воздушных масс. Циклоны быстро смещаются с запада на восток. Погода обычно бывает прохладной, дождливой.

Климатические параметры теплого и холодного периодов года приведены по источникам метеопункта в г. Иваново в соответствии с данными СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"

Таблица 1

Климатические параметры теплого периода года

| №п/п | Наименование показателей | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Барометрическое давление, ГПа | 1000 |
| 2 | Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,95 | 21 |
| 3 | Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,98 | 25,0 |
| 4 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС 25,2 | 25.2 |
| 5 | Абсолютная максимальная температура воздуха, оС | 38 |
| 6 | Средняя суточная амплитуда температуры наиболее теплого месяца, оС | 12,2 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 73 |
| 8 | Средняя месячная относит. влажн. воздуха наиболее теплого месяца в 15 ч. (%) | 56 |
| 9 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 423 |
| 10 | Суточный максимум осадков, мм | 111 |
| 11 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | З,СЗ |
| 12 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |

Таблица 2

Климатические параметры холодного периода года

| №п/п | Наименование показателей |  | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью | 0,98 | -36 |
| 2 |  | 0,95 | -33 |
| 3 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью | 0,98 | -32 |
| 4 |  | 0,95 | -29 |
| 5 | Температура воздуха, оС обеспеченностью | 0,94 | -16 |
| 6 | Абсолютная минимальная температура воздуха, оС |  | -45 |
| 7 | Среднесуточная амплитуда температуры воздуха самого холодного месяца, оС |  | 8,1 |
| 8 | Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  | 85 |
| 9 | Среднемесячная относит. влажн. воздуха наиболее холодного месяца в 15 ч, % |  | 82 |
| 10 | Количество осадков за ноябрь-март, мм |  | 206 |
| 11 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  | Ю |
| 12 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  | 4,3 |

Краткая климатическая характеристика района изыскания представлена согласно данным Ивановского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС».

Таблица 3

Среднемесячные и среднегодовые значения температура воздуха, °С

| Характе ристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температ еда | -8,7 | -8,3 | -2,9 | 5,3 | 12,6 | 16,5 | 18,9 | 16,5 | 11,0 | 4,6 | -2,2 | -6,5 | 4,7 |

Таблица 4

Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/сек)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,0 |

Абсолютная минимальная - 45,4

Абсолютная максимальная + 37,8

Средняя минимальная наиболее холодного периода - 16,7

Средняя максимальная наиболее жаркого месяца + 24,6

Скорость ветра 5% обеспеченности - 7 м/с.

Поправка на рельеф местности - (не вводится).

Коэффициент стратификации (А) – 140.

### Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферы в районе размещения объекта

Сведения по фоновым концентрациям в районе проведения работ представлены согласно данным с данными Ивановский ЦГМС-филиал ФГБУ Центральное УГМС (см. Приложение 4) и приведен в таблице ниже.

Таблица 5

| Загрязняющее вещество | Единица измерения | Сф |
| --- | --- | --- |
| Диоксид азота | мг/м3 | 0,096 |

Указанные величины не превышают действующие гигиенические нормативы.

### Геологические и гидрогеологические условия

Геологические условия

В геологическом строении участка, по данным бурения скважин, до глубины 8.0 м, принимают участие, среднечетвертичные водноледниковые отложения (f,lgIIms) представленные суглинками, верхнечетвертичные покровные отложения (prIII) представленные суглинками; с поверхности отложения перекрыты современными почвеннодерновыми и техногенными отложениями. В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов, на участке проектируемых работ выделяется 5 инженерно-геологических элементов.

Гидрогеологические условия

По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «АЛЬФАСТРОИ!ПРОЕКТ», на момент проведения изысканий (февраль 2023 г) грунтовые воды в процессе бурения вскрыты всеми скважинами на глубине 1,7-3,6 м и соответствуют отметкам 123,93-126,19 м.

Грунтовые воды представленны среднечетвертичным водноледниковым водоносным горизонтом. Водовмещающими породами являются маловлажные прослои песков в суглинках. Горизонт напорный. Установившиеся уровни отмечены на глубине 1,6 м.

Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и бокового притока по горизонтам. Разгрузка происходит в результате испарения и бокового оттока в местную гидрографическую сеть.

Максимально прогнозируемый уровень ожидается в период весеннего снеготаяния (с конца апреля до середины мая) и в период осенних дождей (сентябрь, октябрь) в данное время года возможно повышение уровня грунтовых вод до 0,3 м.

Специфические грунты

К специфическим грунтам на участке изысканий относятся современные техногенные отложения ИГЭ-1.

ИГЭ-1

tIV Насыпной слой. Механическая смесь гравия песка, суглинка.

Исходя из данных ИГИ и ИЭИ участок объекта проектирования относится к специфическим грунтам - современные техногенные отложения ИГЭ-1. Насыпные грунты отсыпаны сухим способом. Давность отсыпки более 10 лет. Процесс самоуплотнения завершен. Влажность насыпных грунтов может меняться в зависимости от сезонного фактора, за счет инфильтрации атмосферных осадков и испарения. В сухие периоды года уменьшаться, в весенне-осенние паводки увеличиваться. Насыпной грунт не рекомендуется использовать в качестве основания для сооружения.

Ссогласно данным (003-II-2023 - ИЭИ, п.10.2, лист 57) по содержанию химических загрязняющих веществ в почве (мышяка) грунты относятся к категории:

-	Проба №1 - «опасная».

Следовательно, почву исследуемого земельного участка можно использовать в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоем чистого грунта не менее 0,2 м., использование под технические культуры.

В соответствии с ч. 2 ст. 25 Закона РФ от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» представление государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых предусматривается только для объектов капитального строительства, расположенных за границами населенных пунктов.

Согласно письма, предоставленного Администрацией Ивановского муниципального района №2312-03 от 06.04.2023 года, в районе участка отсутствуют полезные ископаемые, карьеры добычи полезных ископаемых.

### Размеры береговой и прибрежно-защитной полосы, водоохранной зоны

Исследуемый земельный участок расположен на расстоянии более 4,0 км от р.Уводь и р. Виргуза, на расстоянии более 350 м от р.Черная - ближайших водных объектов.

Длина реки Уводь составляет 185 км, площадь водосборного бассейна — 3770 км2, средний расход в 30 километрах от устья — 19 м3/сек. Крупные притоки — Урожка, Талка (левые); Востра, Ухтохма, Вязьма, Тальша, Наромша (правые). Река Виргуза — небольшая река в России, протекает по Ивановской области.

Устье реки находится 0,8 км по правому берегу реки Чернавка. Исток реки — заболоченный овраг западнее населённого пункта Залесье Ивановского района Ивановской области.

Длина 13 км. Не судоходна. На реке сооружено Ново-Талицкое водохранилище. На реке находится село Ново-Талицы.

По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассей - новому округу, водохозяйственный участок реки — Уводь от истока и до устья, речной подбассейн реки

- Бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока. Код объекта в государственном водном реестре — 09010301012110000033007. Река Черная

- река в Ивановском районе Ивановской области; приток р. Вергуза, протяженностью до десяти километров.

В соответствии с Федеральным законом от 03.06.2006 N 73-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации" ст. 65 для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны.

Водоохранная зона - это территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Размер водоохраной зоны для водных объектов устанавливается в зависимости от их протяженности:

о	до 10 км - 50 метров

о	от 10 до 50 км - 100 метров

о от 50 км и более - 200 метров

Для прудов ширина водоохраной зоны не устанавливается.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В соответствии с Федеральным законом от 03.06.2006 N 73-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации" ст. 65 ч. 4 ширина водоохраной зоны реки Уводь составляет в размере 200 м (протяженность более пятидесяти километров), реки Виргуза в размере 100м (протяженность от десяти до пятидесяти километров), реки Черная в размере 50 м (протяженность до десяти километров).

Согласно письма, предоставленного АО «Водоканал» от 15.03.2023 г №1445 /см. том 003- II-2023 - ИЭИ-ПЗ, Приложение Ш/, в районе проектируемого объекта, а также в радиусе 1000 м от объекта проектирования отсутствуют источники подземного и поверхностного водоснабжения и зоны санитарной охраны скважин, их границы 1, 2, 3 пояса ЗСО, зоны санитарной охраны водопровода хозяйственно-питьевого назначения, принадлежащих АО «Водоканал».

Согласно письма, предоставленного Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области от 27.03.2023 №1206-041/01-15 следует, что согласно реестру лицензий ПВ от 01.01.2015 г. по состоянию на 10.03.2023 г., подземные источники питьевого водоснабжения в радиусе 1000м от объекта проектирования с водоотбором менее 500 м3/сут. отсутствуют /письмо см. в томе 003-11-2023 - ИЭИ-ПЗ, Приложении К/.

Источники поверхностного питьевого водоснабжения в радиусе 1000 м от объекта проектирования отсутствуют.

Зоны санитарной охраны источников поверхностного и подземного водоснабжения, затрагивающих территорию в радиусе 1000м от объекта проектирования, Департамент не устанавливал.

Согласно письма Администрации Ивановского муниципального района 2312-03 от 06.04.2023 года /письмо см. в томе 003-11-2023 - ИЭИ-ПЗ, Приложении Л/, в районе участка изысканий источники поверхностного и подземного питьевого водоснабжения, их зоны ЗСО отсутствуют.

Таким образом, участок строительства объекта расположен за пределами границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов.

### Почвенный покров

Почва - одна из главных составляющих природной среды, которая благодаря своим свойствам (плодородие, самоочищающая способность и др.), обеспечивает человеку питание, работу, здоровую среду обитания. Нарушение этих свойств (процессов), вызванное загрязнением, может оказать неблагоприятное влияние на здоровье людей и животных: распространение инфекционных и инвазионных заболеваний, ухудшение качества продуктов питания, воды водоисточников, атмосферного воздуха. Это понимание почвы как одного из главных компонентов окружающей среды, от которого зависят условия жизни и здоровья населения, требует большого внимания к ее санитарной охране.

Основные факторы почвообразования – климат, материнская порода, растительный и животный мир, рельеф и геологический возраст территории, а также хозяйственная деятельность человека. В результате жизнедеятельности человека, работы транспорта, промышленности почва становится причиной изменений в состоянии здоровья человека. Почва является как бы накопителем, резервуаром всех химических веществ, а дальше эти вещества мигрируют в растительный покров, в воду, в воздух. Если бы выбросы химических веществ в биосферу прекратились, то через какое-то время биосфера сама бы очистилась от них.

Почва состоит из твердой, жидкой, газообразной и живой частей. Соотношение их неодинаково не только в разных почвах, но и в различных горизонтах одной и той же почвы. Закономерно уменьшение содержания органических веществ и живых организмов от верхних горизонтов почвы к нижним и увеличение интенсивности преобразования компонентов материнской породы от нижних горизонтов к верхним.

Площадка проектируемого строительства расположена в пределах фрагмента сформировавшегося антропогенного (селитебного) ландшафта.

Основные ландшафтообразующие экосистемы - это территория г. Иваново с развитой инфраструктурой (автомобильные и железные дороги, инженерные коммуникации) и зоной промышленной застройки.

Исследуемая территория расположена на севере центральной части Восточно-Европейской (Русской) равнины в бассейне верхней Волги.

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к пологоволнистой, местами почти плоской слаборасчлененной зандровой равнине московского оледенения. Абсолютные отметки высот взяты по устьям геологических скважин и составляют 127,47-127,89 м.

Тип рельефа - эрозионно-аккумулятивный с элементами техногенного.

К техногенным факторам относятся воздействие автомобильного и железнодорожного транспорта, хозяйственная деятельность человека, ЛЭП и другие элементы техногенной нагрузки. Все элементы нагрузки оказывают локальные (местные) незначительные влияния на окружающую среду.

### Растительность

Ивановская область лежит в переходной полосе от европейской тайги к зоне смешанных лесов. Наибольшее распространение имеют здесь южнотаёжные еловые и сосновые леса в сочетании с березово-сосновыми.

Из хвойных преобладают сосновые и еловые леса, изредка встречается сибирская пихта, лиственница и кедр. Из лиственных произрастают: береза, осина, ольха, реже встречаются ясень, вяз, клен и дуб. В пойме р. Клязьмы сохранились еще небольшие дубовые рощи, которые прежде занимали значительно большие площади. В лесах широко распространены кустарники: ива, рябина, черемуха, орешник, крушина и др.

На территории Ивановской области произрастает около тысячи видов дикорастущих и культурных растений. 179 видов растений, произрастающих на территории Ивановской области, занесены в Красную книгу Ивановской области. Из них 7 видов относится к грибам, а 171 вид - к сосудистым растениям. Здесь можно встретить более 20 грибов, растений и животных, занесённых в Красную книгу. Таковы, например, редкие виды растений - ситник луковичный, гвоздика Борбаша, чина болотная, полушники озёрный и щетинистый, посконник коноплевый и др.; редкий вид гриба - мутинус собачий.

Растительность в рассматриваемом районе представлена распространенными видами, характерными для населенных пунктов средней полосы России.

Травянистая растительность может быть представлена злаковыми и зонтичными (щучка дернистая, ежа сборная, сныть, купырь лесной); широко распространены крапива, полынь- чернобыльник, донник, лопух паутинистый, подорожник, одуванчик и др.

Древесная растительность может быть представлена берёзой повислой (Betula pendula), кленом ясенелистным (Acer negundo), рябиной обыкновенной (Sorbus aucuparia), различными видами ив (Salix sp.).

Непосредственно на территории объекта изысканий растительность представлена обычными синантропными видами растений, т.н. «сорными», населяющими антропогенно-трансформированные территории - селитебные участки населенных пунктов и промзон.

В настоящее время участок изысканий свободен от застройки. На участке объекта проектирвания практически отсутствует древесно-кустарниковая растительность, местами имеется поросль березы и ивы.

Согласно письма, предоставленного Администрацией Ивановского муниципального района №2312-03 от 06.04.2023 года в районе объекта, рассматриваемая территория не находится в границах городских лесов, в границах зеленых зон города, лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природно-лечебных ресурсов местного значения. В районе участка изысканий отсутствуют защитные леса и особо защитные участки лесов, не относящиеся к землям лесного фонда.

Вывод:

По данным маршрутного обследования, а также анализа литературных и архивных источников (поиск и определение территориальной приуроченности (локализации) и площади популяций редких видов) на изучаемой территории мест произрастания объектов растительного мира занесенных в Красную книгу Ивановской области и РФ, не встречено.

### Животный мир

На территории Ивановской области обитает более 180 видов птиц, 46 видов рыб, свыше 40 видов диких животных. В настоящее время на территории области обитает 72 вида объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты.

В охотничьих угодьях обитают следующие дикие животные и промысловые птицы: лось, кабан, лиса, заяц, волк, енотовидная собака, барсук, бобр, ондатра, выхухоль, рысь, белка, куница, утка-кряква, чирок, вальдшнеп, глухарь, тетерев, на пролете — гусь, серая куропатка и др. Значительное снижение нагрузки на сельскохозяйственные земли за последние 10 лет привело к улучшению состояния микрофлоры и фауны почвы, увеличению полезных насекомых, птиц.

Основным промысловым и в достаточной степени исследованным водоемом является Горьковское водохранилище, ихтиофауна которого представлена 43 видами рыб. Промысловые рыбы - лещ, плотва, щука, судак, чехонь, густера, окунь, из них лещ и плотва составляют 80% годовой добычи. Рыбные запасы водохранилища находятся на низком уровне, одной из причин чего является низкое качество воды в реке Волга, что обусловлено неудовлетворительным техническим состоянием или полным отсутствием очистного оборудования во многих расположенных у Волги населённых пунктах. 192 вида животных, обитающих на территории Ивановской области, занесены в

Красную книгу Ивановской области. Из них 95 видов - беспозвоночные. Количество позвоночных видов животных составляет 97 видов, из них:

-	72 вида - птицы;

-	7 видов - млекопитающие;

-	2 вида - пресмыкающиеся;

-	2 вида - земноводные.

Некоторые виды животных, включённые в Красную книгу животных Ивановской области: махаон, сенница Геро, переливница ивовая, малый ночной павлиний глаз, медведица-девочка, шмель моховой.

Ввиду того, что земли, на которых планируется строительство объекта находятся на урбанизированной территории в г. Иваново, дикие животные на данной территории, как правило, не появляются. Не гнездятся также и редкие птицы.

В связи с наличием фактора беспокойства, обусловленного длительной антропогенной нагрузкой на рассматриваемую территорию, а также отсутствием подходящих местообитаний вероятность нахождения видов животных, занесенных в красные книги РФ маловероятна.

Из представителей животного мира в районе размещения объекта сохранились виды, обладающие широкой экологической пластичностью, позволяющей приспособиться к антропогенным преобразованиям природной среды (в основном - синантропные животные).

Согласно письма, предоставленного Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области от 27.03.2023 №1206-041/01-15 следует, что участок изысканий является местом обитания охотничьих животных. Участок расположен на территории охотничьих угодий.

В Департаменте отсутствует информация о плотности и численности охотничьих животных и птиц в районе участка изысканий. В таблице 1 к письму Департамента представлены данные о численности основных видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ивановского района.

Департамент не располагает данными о путях миграции объектов животного мира в районе участка изысканий.

Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области не обладает сведениями о водно-болотных угодьях и ключевых орнитологических территориях в районе участка строительства объекта.

Согласно перечня Водно-болотных угодий России, разработанного Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны природы, на участке изысканий водно-болотные угодья отсутствуют.

Согласно карты «Ключевые орнитологические территории (ВПЦ 1)» разработанной Общероссийской общественной организацией «Союз охраны птиц России» участок изысканий не затрагивает их границ. В Графической части представлена выкопировка из карты «Ключевые орнитологические территории» с указанием местоположения участка изыскания и ближайших КОРТ - IV-007 (Клязьменский республиканский заказник), КОРТ - IV-013 (Пойма р. Лух от пос. Лух до пос. Мыт), КОРТ - YAR-010 (Пойма рек Устье и Которосль), КОРТ - YAR-009 (Костромские разливы).

Вывод:

По данным маршрутного обследования, а также анализа литературных и архивных источников (поиск и определение территориальной приуроченности (локализации) и площади популяций редких видов) на изучаемой территории мест мест обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ивановской области и РФ, не встречено, наличия путей миграции не выявлено.

### Зоны с особым режимом использования территории

Водоохранные зоны, прибрежные полосы, зоны санитарной охраны водоисточников

Сведения о подземных источниках водоснабжения в районе участка изысканий и их ЗСО.

Согласно письма, предоставленного АО «Водоканал» от 15.03.2023 г №1445 /см. том 003- II-2023 - ИЭИ-ПЗ, Приложение Ш/, в районе проектируемого объекта, а также в радиусе 1000 м от объекта проектирования отсутствуют источники подземного и поверхностного водоснабжения и зоны санитарной охраны скважин, их границы 1, 2, 3 пояса ЗСО, зоны санитарной охраны водопровода хозяйственно-питьевого назначения, принадлежащих АО «Водоканал».

Согласно письма, предоставленного Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области от 27.03.2023 №1206-041/01-15 следует, что согласно реестру лицензий ПВ от 01.01.2015 г. по состоянию на 10.03.2023 г., подземные источники питьевого водоснабжения в радиусе 1000м от объекта проектирования с водоотбором менее 500 м3/сут. отсутствуют /письмо см. в томе 003-11-2023 - ИЭИ-ПЗ, Приложении К/.

Источники поверхностного питьевого водоснабжения в радиусе 1000 м от объекта проектирования отсутствуют.

Зоны санитарной охраны источников поверхностного и подземного водоснабжения, затрагивающих территорию в радиусе 1000м от объекта проектирования, Департамент не устанавливал.

Согласно письма Администрации Ивановского муниципального района 2312-03 от 06.04.2023 года /письмо см. в томе 003-11-2023 - ИЭИ-ПЗ, Приложении Л/, в районе участка изысканий источники поверхностного и подземного питьевого водоснабжения, их зоны ЗСО отсутствуют.

Объекты культурного наследия

Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия в письме №0845-01-13 от 30.03.2023 года предоставил информацию об отсутствии в границах проектируемого объекта объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия (см. том 003- II-2023 - ИЭИ-ПЗ, Приложение М).

На указанном земельном участке отсутствуют зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия.

Скотомогильники и биотермальные ямы

Служба ветеринарии Ивановской области в письме от 14.03.2023 года №344-027/04-21 предоставила информацию об отсутствии в радиусе 1000 м от объекта биотермических ям и скотомогильников, в том числе сибиреязвенных, а также санитарно-защитных зон таких объектов (письмо см. в томе 003-II-2023 - ИЭИ-ПЗ, Приложение Н).

Свалки и полигоны ТБО

Согласно письма, предоставленного Администрацией Ивановского муниципального района №2312-03 от 06.04.2023 года (см. том 003-II-2023 - ИЭИ-ПЗ, Приложение К, Л), в районе размещения объекта отсутствуют полигоны ТБО, несанкционированные свалки, места захоронения вредных отходов, городские и сельские кладбища, их санитарно-защитные зоны, места выпуска животноводческих стоков, места мойки автотранспорта.

### Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

К особо охраняемым природным территориям относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады.

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных статьей 28 (Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»), также в ведении государственных научных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования.

Особо охраняемые природные территории федерального значения являются федеральной собственностью и находятся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением земельных участков, которые находятся в границах курортов федерального значения.

Особо охраняемые природные территории регионального значения являются собственностью субъектов Российской Федерации и находятся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Особо охраняемые природные территории местного значения являются собственностью муниципальных образований и находятся в ведении органов местного самоуправения.

Согласно Письма Минприроды России от 30.04.2020 года №15-47/10213 в ведении Минприроды России на территории Ивановской области расположена 1 ООПТ федерального значения:

- ГПЗ «Клязьминский», расположенный на территории Савинского и Южского районов.

Таким образом, участок строительства объекта не затрагивает особо охраняемые природные территории федерального значения.

Согласно письма, предоставленного Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области от 27.03.2023 №1206-041/01-15 следует, что в районе строительства объекта, отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального и местного значения (см. том 003-II-2023 - ИЭИ-ПЗ, Приложение К). Установленные охранные зоны особо охраняемых природных территорий регионального и местного значений в границах участка изысканий отсутствуют.

Создание особо охраняемых природных территорий регионального и местного значений в границах участка изысканий не планируется, их проектирование не осуществляется, участки под создание особо охраняемых природных территорий регионального и местного значений, не зарезервированы.

Согласно письма, предоставленного Администрацией Ивановского муниципального района 2312-03 от 06.04.2023 года в районе строительства объекта отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения существующие и проектируемые (см. том 003-II-2023 - ИЭИ-ПЗ, Приложение Л).

### Социально-экономические условия

По оперативным данным Ивановостата, экономическое положение Ивановской области за январь 2024 года характеризуется следующими тенденциями.

Отмечен рост объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство», - на 60,3%, оборота розничной торговли - на 5,8% и объема платных услуг населению -

на 3,6%.

За отчетный период снизились такие показатели, как объем введенного жилья (на 2,3%) и оборот общественного питания (на 25,8%).

В структуре розничного товарооборота преобладала доля продовольственных товаров - 51,2%, непродовольственные товары составили соответственно 48,8%.

Индекс промышленного производства составил 107,5% (по Российской Федерации – 104,6%).

В обрабатывающих производствах, на долю которых приходится 84,4% общего объема промышленного производства в Ивановской области, индекс производства в январе 2024 года составил 105,9% к январю 2023 года. Производство по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха выросло на 11,6%, по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 14,3%.

Отрицательную динамику продемонстрировали только предприятия добычи полезных ископаемых – снижение составило 7,5% (доля данной отрасли в структуре промышленности - 0,3%).

Рост также отмечен в отдельных отраслях обрабатывающих производств: в металлургическом – на 82,6%, полиграфическом – на 56%, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 37,5%, электрического оборудования – на 35,9%, бумажных изделий – на 16,4%, мебели – на 12,4%, пищевых продуктов – на 7,4%, прочей неметаллической минеральной продукции – на 4,0%, обработке древесины – на 6,4%.

В традиционных для региона видах деятельности – производстве текстильных изделий и одежды – индексы производства составили 110,8% и 104,7% соответственно. Объем отгруженной продукции предприятий по производству одежды и текстильных изделий вырос на 61,5% до 12,1 млрд рублей.

В структуре обрабатывающих производств за январь 2024 года наибольший удельный вес занимали: производство текстильных изделий и одежды – 51,7%; машиностроение – 21,3%; производство пищевых продуктов и напитков – 7,8%. Удельный вес этих отраслей составляет 80,8% от общего объема отгруженных товаров обрабатывающих производств.

Индекс потребительских цен за январь 2024 года к январю 2023 года составил 107,9%.  Непродовольственные товары подорожали на 6,8%, продовольственные товары - на 7,9%, цены на услуги выросли на 9,5%. По сравнению в декабрем 2023 года индекс потребительских цен вырос на 1,4%. Наибольшее влияние на увеличение инфляции в январе по сравнению с предыдущим месяцем оказал рост цен на услуги (на 2,1%).

За 2023 год среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 13,8%, реальная заработная плата с учетом инфляции составила 108,1% (по Российской Федерации – 107,8%).

Уровень безработицы по отношению к экономически активному населению по состоянию на 01.02.2024 составил 0,3% (на 01.02.2023 – 0,5%).

Таблица 6

| Показатели | январь 2024 года | в % к январю 2023 года |
| --- | --- | --- |
| Индекс промышленного производства, % в том числе: | - | 107,5 |
| добыча полезных ископаемых, % | - | 92,5 |
| обрабатывающие производства, % | - | 105,9 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, % | - | 111,6 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, % | - | 114,3 |
| Ввод в действие общей площади домов, тыс. кв. м | 63,2 | 97,7 |
| Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство», млн рублей | 1 860,1 | 160,3 |
| Оборот розничной торговли, млн рублей | 22 105,8 | 105,8 |
| Объем платных услуг, оказанных населению области, млн рублей | 4 971,8 | 103,6 |
| Оборот общественного питания, млн рублей | 571,4 | 74,2 |
| Индекс потребительских цен (к январю 2023 года), % | - | 107,9 |
| Индекс потребительских цен (к декабрю 2023 года), % | - | 101,4 |
| Среднемесячная заработная плата (январь – декабрь 2023 года), рублей | 41 922,4 | 113,8 |
| Реальная заработная плата (январь – декабрь 2023 года), % | - | 108,1 |
| Уровень безработицы к экономически активному населению на конец января, % | 0,3 | - |

# Оценка воздействия на окружающую среду

## Воздействие на атмосферный воздух

### Воздействие объекта на атмосферный воздух в период работ по строительству

Загрязнение окружающей среды происходит при выполнении большинства технологических процессов, связанных со строительными работами и приготовлением материалов.

Продолжительность работ по строительсту 12 мес. (согласно разделу 827-ПД-ИОК-ПОС).

Работы ведутся только в дневное время суток. Продолжительность рабочей смены – 8 часов.

Следует отметить, что загрязнение окружающей среды в процессе проведения работ по строительству имеет временный характер.

Основную массу загрязняющих веществ составляют отработанные газы разнообразных дорожно-строительных и транспортных машин. Токсичность их обусловлена главным образом наличием окислов азота и сажи, так как большинство из них имеют дизельные двигатели. Так же источниками выбросов загрязняющих веществ является пост сварки. Определение степени загрязнения атмосферы на период проведения работ проводилось с помощью программы УПРЗА «Эколог» (версия 4.7), реализующей Приказ №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе от 06.06.2017 г.

Эмиссии загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при работах, определены по действующим методикам.

Перечень загрязняющих веществ, которые будут выбрасываться в атмосферу в период проведения работ по строительству, значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) и класс опасности данных веществ, приведены в таблице.

Таблица 7

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

(Строительство Объекта)

| Вещество |  | Использ. критерий | Значение критерия, мг/м3 | Класс опасности | Суммарный выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | Наименование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Период строительства |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | ПДК с/с | 0,04000 | 3 | 0,0105155 | 0,138174 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,01000 | 2 | 0,0001864 | 0,002450 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 0,0077971 | 0,080726 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,40000 | 3 | 0,0012920 | 0,004906 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15000 | 3 | 0,0004333 | 0,001539 |
| 0330 | Серы диоксид | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 0,0007017 | 0,002226 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 0,0125258 | 0,120033 |
| 0342 | Фториды газообразные | ПДК м/р | 0,02000 | 2 | 0,0000274 | 0,000360 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | ПДК м/р | 0,20000 | 2 | 0,0001205 | 0,001584 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,20000 | - | 0,0010767 | 0,004374 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,30000 | 3 | 0,0020809 | 0,003916 |
| Всего веществ : 11 |  |  |  |  | 0,0367573 | 0,360289 |
| в том числе твердых : 4 |  |  |  |  | 0,0132161 | 0,146079 |
| жидких/газообразных : 7 |  |  |  |  | 0,0235411 | 0,214209 |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |  |  |  |  |  |  |
| 6046 | (2) 337 2908 |  |  |  |  |  |
| 6053 | (2) 342 344 |  |  |  |  |  |
| 6204 | (2) 301 330 |  |  |  |  |  |

Заправка строительной техники и автотранспорта будет производиться на ближайших к участкам проведения работ АЗС, в связи с этим, эмиссия загрязняющих веществ от заправки в разделе не учитывается.

Все планировочные и погрузочно-разгрузочные работы должны производиться после предварительного увлажнения обрабатываемых поверхностей и строительных материалов. Вследствие выполнения мероприятий по пылеподавлению (увлажнению) выделение взвешенных веществ в атмосферный воздух будет сведено к минимуму и практически отсутствовать.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы произведен для этапа проведения работ по строительству.

Источниками ХЗА при проведении работ по строительству Объекта являются:

  - работа строительной техники, при работе ДВС в атмосферу будут выбрасываться продукты сгорания, содержащие азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), серы диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) /источник выброса №6501 - неорганизованный, площадной/;

  - площадка проведения сварочных работ, при функционировании которой будут выделяться загрязняющие вещества: диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо), марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид), азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород), Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) /источник выброса №6502 - неорганизованный, площадной/;

- пересыпка грунта, при разработке грунта и обратной засыпке котлованов строительными машинами в атмосферу выделяется пыль неорганическая: 70-20% SiO2 /источник выброса №6503 - неорганизованный, площадной/;

Расчет выбросов загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферного воздуха на период проведения работ приведен в Приложении 5.

### Воздействие объекта на атмосферный воздух в период эксплуатации

Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнен с применением действующими нормативными документами и методиками. Определение степени загрязнения атмосферы на период эксплуатации объекта проводилось с помощью программы УПРЗА «Эколог» (версия 4.7) реализующей Приказ №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе от 06.06.2017 г.

Перечень загрязняющих веществ, которые будут выбрасываться в атмосферу в период эксплуатации всех видов проектируемых объектов, значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) и класс опасности данных веществ, приведены в таблице.

Таблица 8

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

(Эксплуатация Объекта)

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,200000 0,100000 0,040000 | 3 | 0,0186240 | 0,4708910 |
| 0303 | Аммиак (Азота гидрид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,200000 0,100000 0,040000 | 4 | 0,0000130 | 0,0004050 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,400000 -- 0,060000 | 3 | 0,0030310 | 0,0766220 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,150000 0,050000 0,025000 | 3 | 0,0000240 | 0,0000320 |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,500000 0,050000 -- | 3 | 0,0000930 | 0,0003280 |
| 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,008000 -- 0,002000 | 2 | 0,0000250 | 0,0007940 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 5,000000 3,000000 3,000000 | 4 | 0,0491040 | 1,2211660 |
| 0349 | Хлор | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,100000 0,030000 0,000200 | 2 | 0,0016670 | 0,1489110 |
| 0410 | Метан | ОБУВ | 50,000000 |  | 0,0018110 | 0,0570390 |
| 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 200,000000 50,000000 -- | 4 | 0,0428810 | 1,3522450 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | -- 0,000001 0,000001 | 1 | 8,70e-09 | 0,0000012 |
| 1071 | Гидроксибензол (фенол) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,010000 0,006000 0,003000 | 2 | 0,0000010 | 0,0000420 |
| 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,050000 0,010000 0,003000 | 2 | 0,0000020 | 0,0000580 |
| 1716 | Одорант СПМ | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,012000 -- -- | 4 | 0,0000011 | 0,0000330 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 5,000000 1,500000 -- | 4 | 0,0009330 | 0,0075450 |
| 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | ОБУВ | 1,200000 |  | 0,0000940 | 0,0001250 |
| 2902 | Взвешенные вещества | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,500000 0,150000 0,075000 | 3 | 0,0116000 | 0,0835200 |
| 3620 | Диоксины | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | -- 5,00e-10 -- | 1 | 1,10e-10 | 7,90e-10 |
| Всего веществ : 18 |  |  |  |  | 0,1299041 | 3,4197572 |
| в том числе твердых : 3 |  |  |  |  | 0,0116240 | 0,0835532 |
| жидких/газообразных : 15 |  |  |  |  | 0,1182801 | 3,3362040 |
|  | Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): |  |  |  |  |  |
| 6003 | (2) 303 333 Аммиак, сероводород |  |  |  |  |  |
| 6004 | (3) 303 333 1325 Аммиак, сероводород, формальдегид |  |  |  |  |  |
| 6005 | (2) 303 1325 Аммиак, формальдегид |  |  |  |  |  |
| 6010 | (4) 301 330 337 1071 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол |  |  |  |  |  |
| 6035 | (2) 333 1325 Сероводород, формальдегид |  |  |  |  |  |
| 6038 | (2) 330 1071 Серы диоксид и фенол |  |  |  |  |  |
| 6043 | (2) 330 333 Серы диоксид и сероводород |  |  |  |  |  |
| 6204 | (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  |  |

Источниками ХЗА при эксплуатации объекта являются:

- Дымовая труба печи кремации, через которую при работе печи в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), взвешенные вещества, диоксины/в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ (диоксин, тетрадиоксин, 2,3,7,8-ТХДД) /источник выброса №0001 – организованный, точечный/;

- Вытяжная вентшахта помещений крематория, через которую при дезинфекции в атмосферный воздух будет выбрасываться загрязняющее вещество: хлор /источник выброса №0002– организованный, точечный/;

- Дымовая труба котельной, через которую при работе котлов в атмосферу будут вы-вбрасываться загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), бенз/а/пирен /источник выброса №0003 – точечный, организованный/;

- Сбросная свеча газорегуляторного пункта, через которую при проверки исправности предохранительных клапанов в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества: смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 и одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропан-тиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 - 13% /источник выброса №0004 – точечный, организованный/;

- Разгрузочная площадка, при работе ДВС грузового автотранспорта, осуществляющий доставку тел, в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) /источник выброса №6001 – неорганизованный, площадной/;

- Площадка открытой автостоянки на 28 м/м, при работе ДВС автотранспорта в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/)/источник выброса №6002– неорганизованный, площадной/;

- Площадка вывоза ТБО, стоков, при работе ДВС грузового автотранспорта в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) /источник выброса №6003 – неорганизованный, площадной/;

- Запорно-регулирующая арматура ГРПШ, через неплотности которых в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества: смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 и одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропан-тиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 - 13% /источник выброса №6004– площадной, неорганизованный/;

- Накопительный резервуар хоз-бытовых стоков, при функционировании приемной емкости в атмосферу будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), аммиак (азота гидрид), азот (II) оксид (азот монооксид), дигидросульфид (водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид), метан, гидроксибензол (фенол) (оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол), формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид), одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропан-тиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 - 13% /источник выброса №6005 – неорганизованный, площадной/.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферного воздуха на эксплуатации приведен в Приложении 5.

## Воздействие на геологическую среду

При эксплуатации Объекта негативное воздействие на земельные ресурсы и геологическую среду связано с образованием отходов производства и потребления. Оценка данного вида воздействия подробно представлена ниже.

При выполнении работ по строительству Объекта негативное воздействие на земельные ресурсы и геологическую среду связано с объёмно-механическим захламлением территории строительными и бытовыми отходами.

При соблюдении требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» и осуществлении комплекса специальных мероприятий указанное выше воздействие будет сведено к минимуму или исключено.

В процессе строительства и эксплуатации Объекта будет происходить образование отходов производства и потребления.

Образование отходов производства и потребления связано со следующими видами воздействия на окружающую среду:

  - химическое загрязнение атмосферы, почвы и поверхностного стока;

  - объемно-механическое загрязнение (захламление) территории с изъятием площадей под отходы.

Учитывая, что накопление отходов будет осуществляться в специальных контейнерах и на площадках имеющих твердое покрытие, а также будет осуществляться их регулярный вывоз, химическое загрязнение атмосферы, почвы и поверхностного стока минимально, захламление территории отсутствует.

### Источники и виды воздействия

В процессе строительства и эксплуатации Объекта будет происходить образование отходов производства и потребления.

Образование отходов производства и потребления связано со следующими видами воздействия на окружающую среду:

  - химическое загрязнение атмосферы, почвы и поверхностного стока;

  - объемно-механическое загрязнение (захламление) территории с изъятием площадей под отходы.

Учитывая, что накопление отходов будет осуществляться в специальных контейнерах и на площадках имеющих твердое покрытие, а также будет осуществляться их регулярный вывоз, химическое загрязнение атмосферы, почвы и поверхностного стока минимально, захламление территории отсутствует.

### Оценка воздействия на развитие опасных геологических процессов

В геологическом строении участка, по данным бурения скважин, до глубины 8.0 м, принимают участие, среднечетвертичные водноледниковые отложения (f,lgIIms) представленные суглинками, верхнечетвертичные покровные отложения (prIII) представленные суглинками; с поверхности отложения перекрыты современными почвеннодерновыми и техногенными отложениями. В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов, на участке проектируемых работ выделяется 5 инженерно-геологических элементов.

К специфическим грунтам на участке изысканий относятся современные техногенные отложения ИГЭ-1.

ИГЭ-1

tIV Насыпной слой. Механическая смесь гравия песка, суглинка

Работы, способные оказать влияние на проявление и/или активизацию экзогенных процессов района, не предусмотрены.

### Источники и виды воздействия

В ходе по строительству возможны следующие негативные воздействия на водную среду:

•	изменение физико-химических свойств вод, главным образом, вследствие их загрязнения минеральными взвесями при производстве СМР;

•	возможное загрязнение воды нефтепродуктами, используемыми при работе строительной техники.

### Воздействие объекта при производстве работ

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства, внедрение новых технологических процессов и осуществление иной деятельности осуществляется только по согласованию с Росрыболовством (его территориальными управлениями). При проведении такой деятельности должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов (далее - ВБР) и среды их обитания.

Работы вблизи водного объекта и водотоке реки не проводятся, следовательно воздействие не оказывается.

Косвенное воздействие на водные биоресурсы в виде деформации поверхности водосборного бассейна в границах водоохранной зоны отсутствует.

## Воздействие на поверхностные и подземные воды в период работ по строительству

На территорию, размещения проектируемого объекта не попадают водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не ожидается, однако практически все производственные объекты при их сооружении и эксплуатации, в той или иной степени несут потенциальную угрозу нарушения естественного состояния водных объектов.

Земельный участок проектирования расположен вне границ зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоохранных зон водных объектов.

Проектными решениями устройство новых источников питьевого водоснабжения на участке проектирования не предусматривается.

Воздействие на поверхностные и подземные воды при проведении работ может быть связано:

-с возможной инфильтрацией потенциально загрязненных вод (места хранения отходов производства и бытовых отходов, поверхностные сточные воды, загрязнённые нефтепродуктами при аварийном разливе бензина, дизельного топлива или масла в период стоянки и работы автотранспорта, загрязнение зоны работ производственными и бытовыми стоками);

-с транспортно-монтажными работами (осаждение и эмиссия продуктов сгорания топлива, заправка техники);

- с возможным изменением поверхностного стока и развитием возможной эрозии (при передвижении строительной техники, выполнении земляных работ произойдет нарушение рельефа и, как следствие, может быть нарушен естественный сток).

Уменьшение и исключение отрицательных воздействий на водную среду при производстве работ по строительству в значительной мере зависит от соблюдения технологии выполнения работ.

Водопотребление и водоотведение является одним из основных факторов его воздействия на водную среду.

Наиболее часто встречающимися воздействиями на грунтовые воды являются: нарушения уровненного режима грунтовых вод, загрязнение грунтовых вод за счет проникновения загрязнений с поверхности.

Изменение уровенного режима может быть вызвано изменением свойств и строения грунтов. Изменение свойств грунтов не предусматривается. Таким образом, изменение уровенного режима не ожидается.

В период проведения работ по строительству воздействие на подземные воды может быть выражено в загрязнении подземных вод в результате неорганизованного отведения загрязненных стоков, образующихся в результате работающей на площадке техники.

Так как проектом предусматривается сбор и утилизация образующихся при проведении работ отходов, проезды имеют твёрдое покрытие, то воздействие будет сведено к минимуму.

В ходе работ по строительству возможны следующие негативные воздействия на водную среду:

•	изменение физико-химических свойств вод, главным образом, вследствие их загрязнения минеральными взвесями при производстве СМР;

•	возможное загрязнение воды нефтепродуктами, используемыми при работе строительной техники.

Поверхностные воды

При соблюдении строительных норм и требований, требований водного законодательства, работы по строительству не окажут влияния на поверхностные воды.

Подземные воды

Техногенное воздействие на грунтовые воды связано в первую очередь с уменьшением испарения в результате экранирующего эффекта застройки, усилением инфильтрации поверхностного стока на застроенной территории по сравнению с незастроенной.

Согласно ст.59 ВК РФ физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

Воздействие на подземные воды может проявиться только в случае несоблюдения строительных норм и требований, при возможном загрязнении подземных вод ГСМ и взвешенными веществами.

Водоснабжение на период строительства

Хозяйственно-бытовое водоснабжение для рабочих осуществляется привозным способом. Источник воды для хозяйственного водоснабжения - привозная, бутилированная вода.

Водоотведение на период строительства

Бытовые сточные воды образуются во временном городке строителей. Общий объем бытовых сточных вод равен объему водопотребления и составляет 15 л в сутки на одного работающего в смену.

Бытовые стоки на период строительства собираются в накопительную емкость и вывозятся согласно договору на городские очистные сооружения.

Ливневые стоки собираются в накопительную емкость с вывозом по договору со специализированной организацией.

### Оценка воздействия на поверхностные водные объекты в период эксплуатации

Водоснабжение и водоотведение на период эксплуатации Объекта

Хозяйственно-питьевое водоснабжение от внутренней накопительной емкости. Горячее водоснабжение осуществляется от двухконтурного газового котла расположенного в помещении теплогенераторной.

Отвод бытовых сточных вод будет осуществляется в наружную накопительную емкость.

Отвод ливневого стока будет осуществляется в наружную накопительную емкость.

Водоснабжение

Проектируемое здание оборудуются:

-	хозяйственно- питьевым водопроводом (В1);

-	системой горячего водоснабжения (Т3, Т4);

-	противопожарный водопровод (В2).

Баланс водопотребления и водоотведения согласно проектным данным приведен ниже.

Таблица 9

| Наименование системы | Расчетные расходы воды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/ч | л/с | При пожаре, л/с | Примечание |
| Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 0,75 | 0,95 | 0,65 | 2х2,6 |  |
| Горячее водоснабжение | 0,56 | 0,77 | 0,59 |  |  |
| Итого по объекту: | 1,30 | 1,63 | 0,93 |  |  |
| Наружное пожаротушение |  |  |  | 10 |  |

Водоотведение

Проектируемые здания оборудуется:

-	бытовой канализацией (К1),

-	ливневая канализацией (К2).

-	производственная канализация (К3).

Расчетные расходы водоотведения приведены ниже согласно проектным данным.

Таблица 10

| Наименование системы | Расчетные расходы воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | л/с | Примечание |
| К1 | 1,30 | 1,63 | 2,53 |  |

Есть необходимость очистки стоков перед сбросом производственной канализации. Для этого используется колодец обеззараживатель с УФ лампами производства фирмы «Флотенк» (либо аналог).

Отвод бытовых сточных вод будет осуществляется в наружную накопительную емкость объемом 5 м3.

Отвод ливневого стока будет осуществляется в наружную накопительную емкость объемом 35 м3

## Воздействие на земельные ресурсы

При эксплуатации Объекта негативное воздействие на земельные ресурсы и геологическую среду связано с образование отходов производства и потребления. Оценка данного вида воздействия подробно представлена ниже.

При выполнении работ по строительству Объекта негативное воздействие на земельные ресурсы и геологическую среду связано с объёмно-механическим захламлением территории строительными и бытовыми отходами.

При соблюдении требований СП 48.13330.2019 «Организация строительства» осуществлении комплекса специальных мероприятий указанное выше воздействие будет сведено к минимуму или исключено.

В процессе проведения работ по строительству и эксплуатации Объекта будет происходить образование отходов производства и потребления.

Образование отходов производства и потребления связано со следующими видами воздействия на окружающую среду:

- химическое загрязнение атмосферы, почвы и поверхностного стока;

- объемно-механическое загрязнение (захламление) территории с изъятием площадей под отходы.

Учитывая, что накопление отходов будет осуществляться в специальных контейнерах и на площадках имеющих твердое покрытие, а также то, будет осуществляться их регулярный вывоз, химическое загрязнение атмосферы, почвы и поверхностного стока минимально, захламление территории отсутствует.

### Воздействие на почвенный покров и условия землепользования

Влияние на почвенный покров и геологическую среду при строительстве проектируемого объекта будет оказываться в виде механического воздействия.

В геологическом строении участка, по данным бурения скважин, до глубины 8.0 м, принимают участие, среднечетвертичные водноледниковые отложения (f,lgIIms) представленные суглинками, верхнечетвертичные покровные отложения (prIII) представленные суглинками; с поверхности отложения перекрыты современными почвеннодерновыми и техногенными отложениями.

Специфические грунты

К специфическим грунтам на участке изысканий относятся современные техногенные отложения ИГЭ-1.

ИГЭ-1

tIV Насыпной слой. Механическая смесь гравия песка, суглинка.

Воздействие на геологическую среду выражается в изменении естественного рельефа при выполнении строительных и планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений, изменении гидрогеологических характеристик.

Исходя из данных ИГИ и ИЭИ участок объекта проектирования относится к специфическим грунтам - современные техногенные отложения ИГЭ-1. Насыпные грунты отсыпаны сухим способом. Давность отсыпки более 10 лет. Процесс самоуплотнения завершен. Влажность насыпных грунтов может меняться в зависимости от сезонного фактора, за счет инфильтрации атмосферных осадков и испарения. В сухие периоды года уменьшаться, в весенне-осенние паводки увеличиваться. Насыпной грунт не рекомендуется использовать в качестве основания для сооружения.

Согласно данным ИЭИ почву земельного участка объекта проектирования можно использовать в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоем чистого грунта не менее 0,2 м., использование под технические культуры.

Воздействие на геологическую среду выражается в изменении естественного рельефа при выполнении строительных и планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений, изменении гидрогеологических характеристик.

На территории проведения работ отсутствуют залежи полезных ископаемых.

## Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами

### Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами в период работ по строительству

Источники образования отходов в период проведения работ по строительству объекта приведены ниже.

Таблица 11

Перечень образующихся отходовна период строительства Объекта

| Наименование | Код отхода | Класс опасности отходов | Объем образования, т |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Период строительства |  |  |  |
| Всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 4 06 350 01 31 3 | 3 | 0,176 |
| ИТОГО отходов III класса опасности: |  |  | 0,176 |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | 4 | 9,202 |
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 9 19 204 02 60 4 | 4 | 1,202 |
| Шлак сварочный | 9 19 100 02 20 4 | 4 | 0,031 |
| Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 8 30 200 01 71 4 | 4 | 9,438 |
| Грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов | 8 11 115 31 40 4 | 4 | 999,100 |
| Отходы (осадки) из выгребных ям | 7 32 100 01 30 4 | 4 | 70,000 |
| Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный | 7 23 101 01 39 4 | 4 | 0,763 |
| ИТОГО отходов IVкласса опасности: |  |  | 1089,736 |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | 5 | 0,072 |
| Лом и отходы стальные несортированные | 4 61 200 99 20 5 | 5 | 0,057 |
| Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 8 22 201 01 21 5 | 5 | 1,679 |
| ИТОГО отходов Vкласса опасности: |  |  | 1,808 |
| ИТОГО за период проведения ремонтных работ: |  |  | 1091,72 |

Транспортировку отходов предусмотреть на полигон на полигон ТКО. Ближайший полигон ТБО к проектируемому объекту из перечня ГРОРО находится в Чернореченском сельском поселении Ивановского муниципального района в радиусе 2 км от участка изысканий (номер в ГРОРО 37-00019-З-00592-250914).

Металлоотходы по отдельному договору подлежат передаче на предприятия Вторчермета для последующей переработки.

В период строительства образуются «Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин». Данный отход вывозится специализированным автотранспортом на городские очистные сооружения.

Согласно разъяснениям Минприроды России, содержащиеся в письме от 04.04.2017 г. №12-47/9678 «Разъяснения в области обращения с жидкими фракциями сточных вод», хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся при строительстве, подлежащие очистке на канализационно-очистных сооружениях не являются отходами и в перечень отходов при строительстве не включаются.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий":

- Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие мобильные туалетные кабины без подключения к сетям водоснабжения и канализации, должны вывозить ЖБО при заполнении резервуара не более чем на 2/3 объема, но не реже 1 раза в сутки при температуре наружного воздуха плюс 5°С и выше, и не реже 1 раза в 3 суток при температуре ниже плюс 4°С. После вывоза ЖБО хозяйствующим субъектом должна осуществляться дезинфекция резервуара, используемого для транспортирования ЖБО.

- Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие общественные туалеты и мобильные туалетные кабины, обязаны обеспечить их содержание и эксплуатацию в соответствии с требованиями санитарных правил и санитарно-эпидемиологических требований по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

В период проведения строительных работ спецодежда и обувь переходит в собственность персоналу в момент выдачи, поэтому отходы изношенной спецодежды и обуви не учитывались.

Работы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием строительной техники и автотранспорта, будут осуществляться на ремонтных базах подрядчика, либо в специализированных предприятиях. Ремонт и обслуживание транспорта в «полевых» условиях – запрещен.

До начала производства работ генеральным подрядчиком будут заключены договора со специализированными организациями на транспортирование, утилизацию и размещение отходов включенных в ГРОРО и имеющих лицензию. Плата за размещение и удаление отходов, как и получение необходимых разрешительных документов, возлагается на генерального подрядчика.

Отходы, образующиеся при строительно-монтажных работах, будут складироваться на строительной площадке в специально отведенных местах с твердым покрытием для дальнейшего вывоза по мере образования. Отходы будут вывозиться на полигон для захоронения, часть отходов - на утилизацию по договору со специализированными организациями. Договора на транспортировку, захоронение и утилизацию отходов будут заключены до начала проведения работ по строительству.

Согласно п.30, 34 ст.12 ФЗ от 04.05.2011 №99-ФЗ будет заключен договор по передаче образующихся отходов от рассматриваемого объекта с организациями имеющие лицензии по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности, а также на деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

Согласно ст. 12 п.7 ФЗ от 24.06,98, №89-ФЗ размещение отходов осуществляется только на объектах внесенных в ГРОРО.

Расчет количества образования отходов будет представлен на стадии рабочего проектирования.

При проведении работ по строительству в качестве мероприятий по охране земельных ресурсов и геологической среды предусматривается:

- сохранность особо охраняемых территорий и ценных объектов окружающей среды при выборе места размещения объекта;

- предупреждение территориального разобщения земель с нарушением сложившихся хо-зяйственных связей других землепользователей;

- максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) загрязняющих веществ на территорию объекта и прилегающие земли;

- обеспечение требуемого уровня культуры производства с соблюдением правил произ-водственной санитарии и охраны труда;

- устройство оборудованных, исключающих загрязнение грунта, мест складирования для временного размещения строительных конструкций, стройматериалов и изделий в пери-од строительства;

- применение тары исключающей загрязнение грунта при временном складировании в ней строительных материалов и изделий в период строительства;

- организованное временное накопление строительных и бытовых отходов в специально отведенных местах (контейнер, площадка с твердым водонепроницаемым покрытием);

- выполнение расчистки территории от строительного мусора и благоустройство прилегающей территории после завершения работ;

- применение снятого растительного слоя грунта для организации газонов на территории объекта после завершения строительства;

- восстановление нарушенных земель.

### Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами в период эксплуатации

Источники образования отходов в период эксплуатации объекта приведены ниже.

Таблица 12

Перечень образующихся отходов на период эксплуатации Объекта

| Наименование | Код отхода | Класс опасности отходов | Объем образования, т |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Период эксплуатации |  |  |  |
| Мусор и смет уличный | 7 31 200 01 72 4 | 4 | 9,800 |
| Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 | 4 | 0,013 |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | 4 | 4,207 |
| ИТОГО отходов IV класса опасности: |  |  | 14,020 |
| Растительные отходы при уходе за газонами и цветниками | 7 31 300 01 20 5 | 5 | 4,560 |
| ИТОГО отходов V класса опасности: |  |  | 4,560 |
| ИТОГО в эксплуатации: |  |  | 18,580 |

На период эксплуатации Объекта предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия на окружающую природную среду от обращения с отходами:

- соблюдение культуры и правил обращения с отходами;

- организация регулярной уборки территории Объекта;

- организованное складирование отходов на специально отведенных для этих целей местах;

- своевременный вывоз и последующая сдача специализированным организациям на утилизацию.

До ввода объекта в эксплуатацию будут заключены договора со специализированными организациями на транспортирование, утилизацию и размещение отходов включенных в ГРОРО и имеющих лицензию.

## Оценка акустического воздействия

### Оценка акустического воздействия в период проведения работ по строительству

Акустический расчет производится в следующей последовательности:

-выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;

-выбор точек на территориях и в помещениях, для которых необходимо провести расчет (расчетных точек);

-расчет рассеивания шума;

-определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках;

-определение требуемого снижения шума при необходимости;

-разработка мероприятий по обеспечению требуемого снижения шума.

Источниками АЗА при строительстве Объекта являются:

- строительная техника;

- грузовой автотранспорт, занятый на строительной площадке.

Расчет шумового воздействия на период проведения работ по строительству выполнен при условии одновременной работы в форсированном режиме нескольких единиц строительной техники и автотранспорта, проведении сварочных работ в соответствии с принятой технологией ведения работ.

Акустическое воздействие на прилегающие территории будет оказываться только в дневное время суток.

Перечень источников шума представлен с учетом одновременности проведения работ по строительству согласно календарному графику проведения работ.

Таблица 13

| Наименование источника шума | Время работы техники, мин | Уровень звука, дБА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lэкв | Lмакс |
| Автомобиль самосвал | 2,16 | 80 | 103 |
| Сваебойный агрегат | 2,16 | 100 | 111 |
| Погрузчик фронтальный | 4,32 | 72 | 92 |
| Автомобиль бортовой | 2,16 | 80 | 103 |
| Автобетоновоз | 2,16 | 80 | 100 |
| Компрессор | 2,16 | 69 | 89 |
| Бетонононасос | 4,32 | 69 | 90 |
| Виброатор | 2,16 | 69 | 90 |

### Оценка акустического воздействия в период эксплуатации

Источниками шума в процессе эксплуатации Объекта будут являться:

- Работающие ДВС транспорта автостоянки;

- Работающие ДВС транспорта разгрузочной площадки;

- Работающие ДВС транспорта, обслуживающий объект (вывоз ТБО, стоков);

- Работающее технологическое оборудование;

- Работающее котельное оборудование;

- Работающее вентиляционное оборудование.

Режим работы Объекта: 7 дней в неделю, с 8.00 до 17.00 часов. Котельное оборудование и наружные блоки кондиционеров холодильных камер работают круглосуточно. Таким образом, акустическое воздействие на прилегающие территории оказывается только как в дневное, так и в ночное время суток.

Перечень источников шума на период эксплуатации

И.Ш.-1 – автостоянка легкового транспорта на 28 м/м - источник непостоянного шума.

Час пик по автотранспорту (в течении 5 минут) – одновременно возможен выезд 2 единиц легкового транспорта.

Эквивалентный уровень шума, создаваемый автотранспортом, принят согласно справочным данным таб.11 «Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума», М.,1984 г., максимальный уровень шума с учетом скорости движения принят согласно таб.1.7. «Справочника по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий /В.И.Заборов/, 1989г.» и приведен в таблице.

Переход от эквивалентного уровня шума в октавный уровень шума проводили с помощью программы «ЭКОЛОГ-ШУМ».

Таблица 14

| Наименование | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентный уровень звука, дБА | Максимальный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Легковой автомобиль | 38,3 | 38,3 | 40,5 | 43,2 | 47,5 | 50,5 | 51,8 | 50 | 45,6 | 54 | 67,5 |
|  | 41,3 | 41,3 | 43,5 | 46,2 | 50,5 | 53,5 | 54,8 | 53,0 | 48,6 | 57,0 | 70,5 |

И.Ш.-2 – автотранспорт разгрузочной площадки - источник непостоянного шума.

Час пик по автотранспорту (в течении 5 минут) – одновременно по территории возможно движение 1 единицы грузового транспорта.

Эквивалентный уровень шума, создаваемый автотранспортом, принят согласно справочным данным таб.11 «Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума», М.,1984 г., максимальный уровень шума с учетом скорости движения принят согласно таб.1.7. «Справочника по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий /В.И.Заборов/, 1989г.» и приведен в таблице.

Переход от эквивалентного уровня шума в октавный уровень шума проводили с помощью программы «ЭКОЛОГ-ШУМ».

Таблица 15

| Наименование | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентный уровень звука, дБА | Максимальный уровень звука, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Грузовой автомобиль | 72 | 72 | 72 | 67 | 63 | 58 | 55 | 49 | 49 | 65 | 76,5 |

И.Ш.-3 – автотранспорт, осуществляющий вывоз ТБО и стоков - источник непостоянного шума.

Час пик по автотранспорту (в течении 5 минут) – одновременно по территории возможно движение 1 единицы грузового транспорта.

Эквивалентный уровень шума, создаваемый автотранспортом, принят согласно справочным данным таб.11 «Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума», М.,1984 г., максимальный уровень шума с учетом скорости движения принят согласно таб.1.7. «Справочника по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий /В.И.Заборов/, 1989г.» и приведен в таблице.

Переход от эквивалентного уровня шума в октавный уровень шума проводили с помощью программы «ЭКОЛОГ-ШУМ».

Таблица 16

| Наименование | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентный уровень звука, дБА | Максимальный уровень звука, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Грузовой автомобиль | 72 | 72 | 72 | 67 | 63 | 58 | 55 | 49 | 49 | 65 | 76,5 |

И.Ш.-4 – работающее технологическое оборудование – источник постоянного шума.

На объекте установлено следующее технологическое оборудование:

- печь кремации марки «ТЭРМО «JS-1/RS-1»;

- повысительная насосная станция для хоз-питьевых нужд марки «ANTARUS X 2 MLH4-20» мощностью 0,55 кВт.

Согласно ГОСТ Р 53999-2010 «Услуги бытовые. Услуги крематориев. Общие технические условия.» уровень шума при работе кремационной печи не должен превышать 60 дБ.

Уровень шума насосной станции принят согласно техническим характеристикам и составляет 56 дБ (см. Приложение 1).

Переход от эквивалентного уровня шума в октавный уровень шума проводили с помощью программы «ЭКОЛОГ-ШУМ».

Технологическое оборудование расположено внутри здания.

Создаваемый оборудованием шум будет поглощаться ограждающими конструкциями здания. Звукоизолирующая способность принята согласно табл. 3.11 «Справочника проектировщика. Защита от шума. Под ред. Е.Я. Юдина. - М.: Стройиздат, 1974г.».

Таблица 17

| Наименование | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Печь кремации | 33,7 | 33,7 | 35,1 | 38,1 | 41,4 | 48 | 57 | 53 | 44,2 | 60 |
| Насосная станция | 57,2 | 57,2 | 59,8 | 57,7 | 54,2 | 50,4 | 44,9 | 39 | 31,9 | 56 |
|  | 57,2 | 57,2 | 59,8 | 57,7 | 54,4 | 52,4 | 57,3 | 53,2 | 44,4 | 61,5 |
| Звукоизоляция, дБ | 8 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| -ЗИ | 49,2 | 49,2 | 47,8 | 41,7 | 36,4 | 32,4 | 35,3 | 33,2 | 24,4 | 41,5 |

И.Ш.-5 – работающее оборудование котельной – источник постоянного шума.

Уровень шума, создаваемый котельным оборудованием приведен согласно техническим характеристикам (см. Приложение 1).

Переход от эквивалентного уровня шума в октавный уровень шума проводили с помощью программы «ЭКОЛОГ-ШУМ».

Технологическое оборудование котельной расположено внутри здания.

Создаваемый оборудованием шум будет поглощаться ограждающими конструкциями здания. Звукоизолирующая способность принята согласно табл. 3.11 «Справочника проектировщика. Защита от шума. Под ред. Е.Я. Юдина. - М.: Стройиздат, 1974г.».

Таблица 18

| Наименование | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Котел | 23,7 | 23,7 | 25,1 | 28,1 | 31,4 | 38 | 47 | 43 | 34,2 | 50 |
| Котел | 23,7 | 23,7 | 25,1 | 28,1 | 31,4 | 38 | 47 | 43 | 34,2 | 50 |
| Котел | 23,7 | 23,7 | 25,1 | 28,1 | 31,4 | 38 | 47 | 43 | 34,2 | 50 |
|  | 28,5 | 28,5 | 29,9 | 32,9 | 36,2 | 42,8 | 51,8 | 47,8 | 39,0 | 54,8 |
| Звукоизоляция, дБ | 16 | 16 | 16 | 26 | 28 | 37 | 41 | 41 | 41 | 37 |
| -ЗИ | 12,5 | 12,5 | 13,9 | 6,9 | 8,2 | 5,8 | 10,8 | 6,8 | -2 | 17,8 |

И.Ш.-6 – вентиляционное оборудование (П1, П2, П3) - источник постоянного шума.

Перечень оборудования приведен в таблице ниже.

Уровень шума, создаваемый оборудованием приведен согласно техническим характеристикам (см. Приложение 1).

Решетка на фасаде здания на высоте 4,7 м.

Переход от эквивалентного уровня шума в октавный уровень шума проводили с помощью программы «ЭКОЛОГ-ШУМ».

Таблица 19

| Наименование |  | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| П1 |  | - | - | 60 | 71 | 75 | 72 | 68 | 61 | 55 | 78 |
| Потери звуковой мощности по пути распространения звука, Lр, дБ | Снижение шума в секциях типовой приточной камеры | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Решетка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| L |  | - | - | 48 | 59 | 63 | 60 | 56 | 49 | 43 | 66 |
| П2 |  | - | - | 47 | 57 | 61 | 58 | 54 | 47 | 40 | 64 |
| Потери звуковой мощности по пути распространения звука, Lр, дБ | Снижение шума в секциях типовой приточной камеры | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Решетка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| L |  | - | - | 35 | 45 | 49 | 46 | 42 | 35 | 28 | 52 |
| П3 |  | - | - | 60 | 71 | 75 | 71 | 67 | 60 | 54 | 78 |
| Потери звуковой мощности по пути распространения звука, Lр, дБ | Снижение шума в секциях типовой приточной камеры | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Решетка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| L |  | - | - | 48 | 59 | 63 | 59 | 55 | 48 | 42 | 66 |
|  |  | - | - | 51,1 | 62,1 | 66,1 | 62,6 | 58,6 | 51,6 | 45,6 | 69,1 |

И.Ш.-7 – вентиляционное оборудование (П4) - источник постоянного шума.

Перечень оборудования приведен в таблице ниже.

Уровень шума, создаваемый оборудованием приведен согласно техническим характеристикам (см. Приложение 1).

Решетка на фасаде здания на высоте 4,7 м.

Переход от эквивалентного уровня шума в октавный уровень шума проводили с помощью программы «ЭКОЛОГ-ШУМ».

Таблица 20

| Наименование |  | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| П4 |  | - | - | 42 | 52 | 55 | 52 | 48 | 40 | 34 | 59 |
| Потери звуковой мощности по пути распространения звука, Lр, дБ | Снижение шума в секциях типовой приточной камеры | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Решетка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | - | - | 30 | 40 | 43 | 40 | 36 | 28 | 22 | 47 |

И.Ш.-8 – вентиляционное оборудование (В1) - источник постоянного шума.

Перечень оборудования приведен в таблице ниже.

Уровень шума, создаваемый оборудованием приведен согласно техническим характеристикам (см. Приложение 1).

Вентилятор установлен на высоте 5,9 м.

Переход от эквивалентного уровня шума в октавный уровень шума проводили с помощью программы «ЭКОЛОГ-ШУМ».

Таблица 21

| Наименование | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| В1 | - | - | 69 | 75 | 77 | 81 | 79 | 78 | 72 | 86 |
| Снижение уровней звуковой мощности в прямоугольных поворотах (Повороты на 900 – 1 шт.) | 1 | 1 | 6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| L | - | - | 63 | 63 | 63 | 65 | 61 | 60 | 54 | 70 |

И.Ш.-9 – вентиляционное оборудование (В2) - источник постоянного шума.

Перечень оборудования приведен в таблице ниже.

Вентилятор установлен на высоте 5,9 м.

Уровень шума, создаваемый оборудованием приведен согласно техническим характеристикам (см. Приложение 1).

Переход от эквивалентного уровня шума в октавный уровень шума проводили с помощью программы «ЭКОЛОГ-ШУМ».

Таблица 22

| Наименование | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| В2 | - | - | 69 | 75 | 77 | 81 | 79 | 78 | 72 | 86 |
| Снижение уровней звуковой мощности в прямоугольных поворотах (Повороты на 900 – 1 шт.) | 1 | 1 | 6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| L | - | - | 63 | 63 | 63 | 65 | 61 | 60 | 54 | 70 |

И.Ш.-10 – вентиляционное оборудование (В3) - источник постоянного шума.

Перечень оборудования приведен в таблице ниже.

Уровень шума, создаваемый оборудованием приведен согласно техническим характеристикам (см. Приложение 1).

Переход от эквивалентного уровня шума в октавный уровень шума проводили с помощью программы «ЭКОЛОГ-ШУМ».

Таблица 23

| Наименование | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| В3 | - | - | 74 | 79 | 79 | 78 | 73 | 68 | 63 | 82 |
| Снижение уровней звуковой мощности в прямоугольных поворотах (Повороты на 900 – 1 шт.) | 1 | 1 | 6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| L | - | - | 68 | 67 | 65 | 62 | 55 | 50 | 45 | 66 |

И.Ш.-11 – тепловые завесы (У1, У2) - источник постоянного шума.

Перечень оборудования приведен в таблице ниже.

Уровень шума, создаваемый оборудованием приведен согласно техническим характеристикам (см. Приложение 1).

Переход от эквивалентного уровня шума в октавный уровень шума проводили с помощью программы «ЭКОЛОГ-ШУМ».

Таблица 24

| Наименование | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| У1 | 38,8 | 38,8 | 41,7 | 44,6 | 47 | 48,6 | 46,9 | 44 | 38,6 | 53 |
| У2 | 38,8 | 38,8 | 41,7 | 44,6 | 47 | 48,6 | 46,9 | 44 | 38,6 | 53 |
|  | 41,8 | 41,8 | 44,7 | 47,6 | 50,0 | 51,6 | 49,9 | 47,0 | 41,6 | 56,0 |

И.Ш.-12 – наружные блоки кондиционеров (К1, К2) холодильных камер - источник постоянного шума.

Перечень оборудования приведен в таблице ниже.

Уровень шума, создаваемый оборудованием приведен согласно данным Каталога шумовых характеристик технологического оборудования.

Переход от эквивалентного уровня шума в октавный уровень шума проводили с помощью программы «ЭКОЛОГ-ШУМ».

Таблица 25

| Наименование | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| К1 | - | 76 | 70 | 69 | 67 | 63 | 58 | 54 | 47 | 63 |
| К2 | - | 76 | 70 | 69 | 67 | 63 | 58 | 54 | 47 | 63 |
|  | - | 79,0 | 73,0 | 72,0 | 70,0 | 66,0 | 61,0 | 57,0 | 50,0 | 66,0 |

## Воздействие на растительный и животный мир

Согласно Письма Минприроды России от 30.04.2020 года №15-47/10213 в ведении Минприроды России на территории Ивановской области расположена 1 ООПТ федерального значения:

- ГПЗ «Клязьминский», расположенный на территории Савинского и Южского районов.

Таким образом, участок строительства объекта не затрагивает особо охраняемые природные территории федерального значения.

Установленные охранные зоны особо охраняемых природных территорий регионального и местного значений в границах участка изысканий отсутствуют.

Создание особо охраняемых природных территорий регионального и местного значений в границах участка изысканий не планируется, их проектирование не осуществляется, участки под создание особо охраняемых природных территорий регионального и местного значений, не зарезервированы.

На указанном земельном участке отсутствуют зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия.

По данным маршрутного обследования, а также анализа литературных и архивных источников (поиск и определение территориальной приуроченности (локализации) и площади популяций редких видов) на изучаемой территории мест мест обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ивановской области и РФ, не встречено, наличия путей миграции не выявлено.

По данным маршрутного обследования, а также анализа литературных и архивных источников (поиск и определение территориальной приуроченности (локализации) и площади популяций редких видов) на изучаемой территории мест произрастания объектов растительного мира занесенных в Красную книгу Ивановской области и РФ, не встречено.

Редкие, уязвимые и охраняемые виды растений на исследуемой территории отсутствуют.

Мероприятия, направленные на сохранение видов растительности:

- необходимо следить за недопущением несанкционированных рубок;

- Для предотвращения пожаров необходимо осуществлять организационно-технические мероприятия, направленные на предупреждение возгораний, своевременное обнаружение возникших пожаров и ликвидации их в начале развития.

- Площадки и трассы коммуникаций должны быть полностью очищены от всех порубочных остатков.

- Предприятия и организации, осуществляющие проведение работ, должны обеспечивать своевременное тушение лесных пожаров.

- Перемещение транспорта должно быть строго ограничено утвержденной схемой передвижения на территории производства. Следует внимательно контролировать маневрирование транспорта на площадке строительства с целью недопущения повреждения деревьев за пределами полосы отвода.

- Заправка техники, отстой, складирование отходов и др. должно осуществляться за пределами рассматриваемого участка с целью недопущения загрязнения почвенно-растительного комплекса.

В совокупности вышеуказанного можно сделать вывод о допустимости намечаемого проектной документацией воздействия.

## Воздействие на ООПТ

Согласно Письма Минприроды России от 30.04.2020 года №15-47/10213 в ведении Минприроды России на территории Ивановской области расположена 1 ООПТ федерального значения:

- ГПЗ «Клязьминский», расположенный на территории Савинского и Южского районов.

Таким образом, участок строительства объекта не затрагивает особо охраняемые природные территории федерального значения.

Согласно письма, предоставленного Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области от 27.03.2023 №1206-041/01-15 следует, что в районе строительства объекта, отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального и местного значения (см. том 003-II-2023 - ИЭИ-ПЗ, Приложение К). Установленные охранные зоны особо охраняемых природных территорий регионального и местного значений в границах участка изысканий отсутствуют.

Создание особо охраняемых природных территорий регионального и местного значений в границах участка изысканий не планируется, их проектирование не осуществляется, участки под создание особо охраняемых природных территорий регионального и местного значений, не зарезервированы.

Согласно письма, предоставленного Администрацией Ивановского муниципального района 2312-03 от 06.04.2023 года в районе строительства объекта отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения существующие и проектируемые (см. том 003-II-2023 - ИЭИ-ПЗ, Приложение Л).

На указанном земельном участке отсутствуют зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия.

На территории строительства объекта области нет объектов Всемирного наследия и их охранных зон.

Для минимизации воздействия на ООПТ при проведении работ по строительству объекта предусмотрен ряд мероприятий.

Мероприятия по снижению воздействия на ООПТ:

- строительная площадка должна быть ограждена временным защитным ограждением;

- исключение сброса и утечек горюче-смазочных материалов, неочищенных промышленных стоков и других загрязняющих веществ на рельеф и почвы при строительстве;

- соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ с целью обеспечения минимизации выбросов загрязняющих веществ;

- запрещается разведение костров и сжигание в них любых материалов и отходов;

- отказ от использования при строительстве материалов и веществ, выделяющих в атмосферу токсичные и канцерогенные вещества;

- заправка техники топливом в специально предусмотренных местах (существующие АЗС, нефтебазы и т.п.);

- сведение к минимуму количества стройтехники, работающей одновременно;

- использование для шумоизоляции двигателей строительной техники защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями;

- накопление строительных и бытовых отходов в металлическом контейнере или на площадке с твердым, водонепроницаемым покрытием;

- регулярный вывоз отходов со строительной площадки;

- использование биотуалета на строительной площадке;

- исключение сброса и утечек горюче-смазочных материалов, неочищенных стоков и других загрязняющих веществ на рельеф и почвы при строительстве.

## Воздействие на окружающую среду при возникновении аварийной ситуации

Регламентная работа Объекта исключает залповые и аварийные выбросы.

Чрезвычайные для окружающей среды ситуации могут возникнуть только при несоблюдении требований техники безопасности. Предотвращение аварийных ситуаций достигается соблюдением требований техники безопасности.

В общем случае, экологический риск определяют, как произведение вероятности неблагоприятных для ОС и здоровья населения событий на ущерб от этих событий. Две основных группы вероятных событий приводящих к неблагоприятным воздействиям – аварии и процессы регламентной работы.

Основными показателями загрязнения атмосферного воздуха, характеризующими его воздействие на окружающую среду, являются критические уровни загрязняющих веществ. Под ними должно понимать максимальные значения выпадений или, соответственно, концентраций в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, которые не приводят к вредным воздействиям на структуры и функции экосистем в долговременном плане. Так как рассчитанные при регламентной работе приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно-допустимых величин, то экологический риск при размещении рассматриваемого Объекта минимален.

Учитывая расположение отводимых земель в непосредственной близости от существующих объектов, значительного снижения численности и видового разнообразия животных не произойдет.

Опасной аварийной ситуацией при проведении работ по строительству является разрушение топливного бака техники. Заправка колесной техники осуществляется на ближайшей АЗС. Топливо на территорию проведения работ не завозят.

Ввиду того, что этап проведения работ по строительству кратковременный, техника и транспорт, используемые при проведении работ, отвечают нормативным требования (перед выездом осуществляется ТО), вероятность развития таких ситуаций чрезвычайно мала.

Опасной аварийной ситуацией при эксплуатации Объекта является возгорания автомобиля. Вероятность развития таких ситуаций чрезвычайно мала.

Опасной аварийной ситуацией при эксплуатации Объекта так же является нарушение работы технологического оборудования.

Для предотвращения аварийной ситуации проектом предусматриваются технологическое оборудование с автоматикой безопасности. После монтажа произвести пуско-наладочные работы силами специализированной организации.

Помимо соблюдений правил эксплуатации, монтажа технологического оборудования, оно также подвергается ежегодной проверке и обслуживанию со стороны специальных служб, что позволяет сократить число аварийных ситуаций до минимума.

Основными показателями загрязнения атмосферного воздуха, характеризующими его воздействие на окружающую среду, являются критические уровни загрязняющих веществ. Под ними должно понимать максимальные значения выпадений или, соответственно, концентраций в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, которые не приводят к вредным воздействиям на структуры и функции экосистем в долговременном плане. Так как рассчитанные при регламентной работе приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно-допустимых величин, то экологический риск при размещении рассматриваемого Объекта минимален.

В сфере обращения с отходами деятельность должна быть направлена на сокращение объемов образования отходов, внедрения безотходных технологий, преобразование отходов во вторичное сырье или получение из них какой-либо продукции, сведение к минимуму образования отходов, не подлежащих дальнейшей переработки и захоронение их в соответствии с действующим законодательством.

Отходы потребления, подлежащие утилизации или обезвреживанию необходимо передавать в специализированные организации.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий" контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно.

Мероприятия по профилактике и предотвращению аварийных ситуаций:

При проведении работ по строительству:

- заправка спецтехники на специализированных автозаправочных станциях;

- применение исправного транспорта, прошедшего ТО;

- запрещается разведение костров и сжигание в них любых материалов и отходов;

- полное соблюдение технических решений проекта и требований нормативных документов,

- повышение технологической дисциплины, усиление требований к пооперационному контролю, составление качественной исполнительной документации,

- исключение случаев самовольного изменения замены материалов и т.д.

При эксплуатации объекта:

- контроль исправности технологического оборудования;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- обеспечение здания первичными средствами пожаротушения;

- запрещается разведение костров и сжигание в них любых материалов и отходов;

- установка пожарной сигнализации.

# Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

В качестве мер по предотвращению и уменьшению негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду проектом предусмотрен ряд мероприятий.

Мероприятия по снижению химического воздействия на атмосферный воздух при проведении работ по строительству:

- использование исправных машин и механизмов;

- своевременный техосмотр и техобслуживание техники;

- контроль за токсичностью выхлопных газов от строительной техники;

- движение транспорта и строительной техники должно осуществляться только по

- организованным автомобильным дорогам и проездам;

- сократить нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем оперативного планирования перевозок;

- использование материалов и конструкций в максимальной заводской готовности;

- применение в процессе производства работ веществ, материалов и оборудования, отвечающих требованиям природоохранного законодательства;

- соблюдение требований пожарной безопасности;

- проведение инструктажей по технике безопасности среди персонала;

- запрет на сжигание любых видов материалов и отходов;

- складирование отходов производства и потребления на специально оборудованных площадках, соответствующих классам опасности размещаемых отходов;

- своевременная передача отходов соответствующим организациям для дальнейшего размещения и утилизации.

При комплектовании парка транспортных средств необходимо отдавать предпочтение автотранспорту с дизельными двигателями, которое характеризуется меньшим загрязнением атмосферного воздуха вредными выбросами.

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами дизельных двигателей строительных машин и оборудования является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива.

При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ.

Все транспортные средства с дизельным двигателем внутреннего сгорания должны быть оборудованы каталитическим дожигателем выхлопных газов для уменьшения количества выбрасываемых ЗВ в атмосферу. Замена дожигателей должна проводиться регулярно в соответствии с рекомендациями изготовителя для обеспечения эффективности их работы.

Мероприятия по снижению химического воздействия на атмосферный воздух на период эксплуатации проектируемых объектов.

С целью снижения вредного воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации Объекта предусмотрены следующие мероприятия:

- соблюдение правил технической эксплуатации технологического оборудования;

- поддержание в исправном состоянии технологического оборудования;

- контроль работы вентиляционного оборудования;

- создание твердого не пылящего покрытия территории;

- выполнение озеленения площадки, обеспечивающее экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей воздуха и повышение микроклимата района;

- движение транспорта должно осуществляться только по организованным автомобильным дорогам и проездам.

Мероприятия по уменьшению акустического воздействия на атмосферный воздух при проведении работ по строительству:

- работы, характеризующиеся высоким уровнем шума, производить с 9 до 18 часов;

- запрет на проведение работ в ночное время суток (с 23.00 до 7.00), выходные и праздничные дни;

- исключить работу техники на холостом ходу;

- строительные работы производить с применением строительной техники в шумозащитном исполнении (с минимальными уровнями звука). Звукоизолировать двигатели строительных и дорожных машин при помощи защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. За счет применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить на 5 дБА;

- организовать работу шумного оборудования с исключением одновременной работы механизмов (обеспечить разновременный режим работы);

- ковшовые погрузочные машины периодического действия снабжать устройствами, обеспечивающими устранение подскока машины при разгрузке ковша и средствами снижения шума при ударе ковша о траверсу;

- акустически обоснованная расстановка машин на строительной площадке, организация площадок для стоянки строительной техники, разгрузка стройматериалов, въезд и выезд автотранспорта на стройплощадку как можно большем расстоянии от жилых домов;

- использование дизель генераторных установок в шумозащитном капотном исполнении;

- при проектировании следует отдавать предпочтение электрическим машинам, как менее шумным по сравнению с пневматическими;

- использовать установки шумогасящих и виброгасящих приспособлений;

- обеспечить равномерный режим работы;

- обеспечить соблюдение технологии проведения строительных и демонтажных работ;

- для изоляции локальных источников шума использовать противошумовые завесы, палатки (помещение компрессора в звукопоглощающей палатке снижает шум на 20 дБА);

- производить профилактический ремонт механизмов только на специальных площадках;

- улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог;

- ограничение скорости движения строительной техники и автомашин по стройплощадке;

- ограничение времени работы строительной техники;

- стоянка строительной техники только с выключенным двигателем;

- использовать строительные машины, механизмы и транспортные средства только в дневное время суток с 7 до 23 часов;

- обеспечить проведение строительных работ в максимально сжатые сроки.

В соответствии с российскими нормативами (ГОСТ 12.1.003-2014), на территории предприятий допустимый эквивалентный уровень шума в рабочей зоне составляет 80 дБА. Необходимо отметить, что кабины дорожных машин выполняются в соответствии с государственными стандартами и уровень шума в кабине водителя, при управлении данной машиной с закрытой кабиной не должен превышать установленного санитарного норматива 80 дБА, что проверятся при испытаниях выпускаемых заводом машин.

Мероприятия по уменьшению акустического воздействия на атмосферный воздух на период эксплуатации проектируемых объектов:

- проведение постоянного контроля исправности технологического оборудования;

- проведение постоянного контроля исправности вентиляционного оборудования;

- использование спецтехники и автотранспорта, отвечающих установленным экологическим требованиям, и стандартам в части создаваемого шумового загрязнения.

При проведении работ по строительству в качестве мероприятий по охране земельных ресурсов и геологической среды предусматривается:

- сохранность особо охраняемых территорий и ценных объектов окружающей среды при выборе места размещения объекта;

- предупреждение территориального разобщения земель с нарушением сложившихся хо-зяйственных связей других землепользователей;

- максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) загрязняющих веществ на территорию объекта и прилегающие земли;

- обеспечение требуемого уровня культуры производства с соблюдением правил произ-водственной санитарии и охраны труда;

- устройство оборудованных, исключающих загрязнение грунта, мест складирования для временного размещения строительных конструкций, стройматериалов и изделий в пери-од строительства;

- применение тары исключающей загрязнение грунта при временном складировании в ней строительных материалов и изделий в период строительства;

- организованное временное накопление строительных и бытовых отходов в специально отведенных местах (контейнер, площадка с твердым водонепроницаемым покрытием);

- выполнение расчистки территории от строительного мусора и благоустройство прилегающей территории после завершения работ;

- применение снятого слоя грунта для организации газонов на территории объекта после завершения строительства;

- восстановление нарушенных земель.

При эксплуатации проектируемых объектов в качестве мероприятий по охране земельных ресурсов и геологической среды предусматривается::

- соблюдение культуры и правил обращения с отходами;

- организация регулярной уборки территории Объекта;

- организация контроля за поддержанием водонепроницаемого покрытия в исправном состоянии;

- организованное складирование отходов на специально отведенных для этих целей местах;

- организация временного накопления отходов в соответствии с гигиеническими нормативами, исключающими попадание загрязняющих веществ в грунт (контейнер, площадка с твердым водонепроницаемым покрытием);

- своевременный вывоз и последующая сдача специализированным организациям на утилизацию.

В качестве мероприятий по охране природных вод и водных объектов от истощения и загрязнения на стадии эксплуатации Объекта предусмотрено:

- общее благоустройство и озеленение территории;

- наличие водонепроницаемого покрытия территории прилегающей к объекту;

- организация контроля за поддержанием водонепроницаемого покрытия в исправном состоянии;

- регулярный контроль технологического оборудования;

- контроль состояния систем водоотведения и накопительных емкостей.

В качестве мероприятий по охране природных вод и водных объектов от истощения и загрязнения на стадии проведения работ по строительству Объекта предусмотрены:

- соблюдение строительных норм и требований;

- движение и стоянка транспортных средств, имеющих твердое покрытие;

- установка системы для мойки колес строительной техники при въезде-выезде с территории строительной площадки с организацией оборотного водоснабжения. Загрязненная вода поступает на встроенные очистные сооружения, после которых повторно направляется на мойку. Для сбора осадка предусмотрена герметичная емкость;

- установка биотуалетов, стоки из биотуалета вывозятся по мере накопления, согласно договору обслуживания. Устройство выгребных ям не допускается;

- заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на ближайшей автозаправочной станции (АЗС);

- прохождение технического осмотра, ремонта и мойка строительных машин и автотранспорта на специализированных предприятиях города;

- организация временного накопления отходов на период проведения работ, в том числе бытовых, в соответствии с гигиеническими нормативами, исключающими попадание загрязняющих веществ в грунт (контейнер, площадка с твердым водонепроницаемым покрытием);

- установка емкости с чистым песком для сбора проливов нефтепродуктов при эксплуатации строительной техники.

Мероприятия, направленные на сохранение видов растительности на период проведения работ по строительству:

- необходимо следить за недопущением несанкционированных рубок;

- Для предотвращения пожаров необходимо осуществлять организационно-технические мероприятия, направленные на предупреждение возгораний, своевременное обнаружение возникших пожаров и ликвидации их в начале развития.

- Перемещение транспорта должно быть строго ограничено утвержденной схемой передвижения на территории производства. Следует внимательно контролировать маневрирование транспорта на площадке строительства с целью недопущения повреждения деревьев за пределами полосы отвода.

- Заправка техники, отстой, складирование отходов и др. должно осуществляться за пределами рассматриваемого участка с целью недопущения загрязнения почвенно-растительного комплекса.

В период экслуатации проектируемого крематория воздействие на растительный мир не предвидится.

Мероприятия направленные на сохранение видов животного мира на период проведения работ по строительству:

С целью соблюдения «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей трубопроводов, линий связи и электропередачи (с изменениями на 13 марта 2008 года)», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 №997, проектной документаций предусмотрен ряд мер, направленных на снижение неблагоприятных факторов воздействия на объекты животного мира и сохранение оптимальных условий их существования при реализации проектных решений:

- запрет на провоз и хранение на участке работ огнестрельного оружия;

- запрет на нахождение работников за пределами полосы временного отвода;

- запрет на ввоз и содержание собак в границах строительных площадок;

- строгий контроль за соблюдением правил размещения и временного накопления отходов производства и потребления на специальных площадках, предотвращающих гибель животных и исключающих привлечение объектов животного мира к посещению строительных площадок;

- соблюдение границ отвода земельного участка при производстве ремонтных работ;

- перемещение техники исключительно по регламентированным проездам;

- строгое соблюдение правил пожарной безопасности;

- исключение вероятности загрязнения территории ГСМ;

- -апрет на несанкционированную вырубку растительности.

Сохранность животного мира тесно связана с сохранностью растительности, зачастую выполняющей роль местообитаний объектов животного мира.

Локальное негативное воздействие на объекты животного мира при строительстве проектируемого объекта носит временный и обратимый характер. С учетом соблюдения запланированных природоохранных мероприятий не окажет значительного влияния на экологическое состояние среды их обитания.

В период экслуатации проектируемого крематория воздействие на животный мир не предвидится.

Мероприятия по снижению воздействия на ООПТ в период проведения работ по строительству:

- строительная площадка должна быть ограждена временным защитным ограждением;

- исключение сброса и утечек горюче-смазочных материалов, неочищенных промышленных стоков и других загрязняющих веществ на рельеф и почвы при строительстве;

- соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ с целью обеспечения минимизации выбросов загрязняющих веществ;

- запрещается разведение костров и сжигание в них любых материалов и отходов;

- отказ от использования при строительстве материалов и веществ, выделяющих в атмосферу токсичные и канцерогенные вещества;

- заправка техники топливом в специально предусмотренных местах (существующие АЗС, нефтебазы и т.п.);

- сведение к минимуму количества стройтехники, работающей одновременно;

- использование для шумоизоляции двигателей строительной техники защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями;

- накопление строительных и бытовых отходов в металлическом контейнере или на площадке с твердым, водонепроницаемым покрытием;

- регулярный вывоз отходов со строительной площадки;

- использование биотуалета на строительной площадке;

- исключение сброса и утечек горюче-смазочных материалов, неочищенных стоков и других загрязняющих веществ на рельеф и почвы при строительстве.

В период экслуатации проектируемого крематория воздействие на ООПТ не предвидится.

Мероприятия по профилактике и предотвращению аварийных ситуаций:

При проведении работ по строительству:

      - заправка спецтехники на специализированных автозаправочных станциях;

      - применение исправного транспорта, прошедшего ТО;

      - запрещается разведение костров и сжигание в них любых материалов и отходов;

      - полное соблюдение технических решений проекта и требований нормативных документов,

      - повышение технологической дисциплины, усиление требований к пооперационному контролю, составление качественной исполнительной документации,

      - исключение случаев самовольного изменения замены материалов и т.д.

При эксплуатации объекта:

- контроль исправности котельного оборудования;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- обеспечение здания первичными средствами пожаротушения;

- запрещается разведение костров и сжигание в них любых материалов и отходов;

- установка пожарной сигнализации.

# Предложения по мероприятиям производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды

Правовую основу экологического мониторинга составляет Постановление Правительства РФ от 9 августа 2013 г. №681 "О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)" (с изменениями и дополнениями).

Производственно-экологический мониторинг организуется с целью минимизации и своевременного предотвращения негативных последствий строительства и эксплуатации проектируемого объекта.

Методики выполнения наблюдений должны быть аттестованы, их использование согласовано с уполномоченных государственными органами в области экологического контроля.

Система экологического мониторинга включает:

•	контроль технического состояния и соблюдения правил эксплуатации всех видов устройств и механизмов, работа которых может сопровождаться загрязнением природной среды,

•	оперативное выявление возможных изменений состояния отдельных компонентов природной среды, связанных с проектируемой деятельностью,

•	анализ эффективности природоохранных мероприятий и экологической обоснованности конструктивных решений,

•	разработка рекомендаций по предупреждению и своевременному устранению возможных негативных последствий;

•	информационное обеспечение государственных органов, контролирующих состояние окружающей среды.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА

Мониторинг загрязненности атмосферы:

Контроль выбросов в атмосферу в ходе строительства от автомашин и спецтехники проводится в периоды интенсивных работ. Периодичность исследований определяется схемой указанных работ и заключается в контроле фактического объема выбросов и измерении приземных концентраций.

План-график контроля за нормативами ПДВ на период проведения работ по строительству и эксплуатации объекта приведены в таблицах ниже.

Таблица 26

План-график контроля за нормативами ПДВ

(на период проведения работ по строительству)

| № источника | Вещество |  | Значение параметра |  | Категория выброса | Сроки контроля | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование | Фkjк | Qkjr |  |  |  |
| Период строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 6501 (Работа строительной техники) | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0000424 | < 0,5 | IV |  |  |
|  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0000372 | < 0,5 | IV |  |  |
|  | 0328 | Углерод черный (Сажа) | 0,0004688 | < 0,5 | IV | 1 раз в период | расчетный |
|  | 0330 | Сера диоксид | 0,0001302 | < 0,5 | IV |  |  |
|  | 0337 | Углерод оксид | 0,0001475 | < 0,5 | IV |  |  |
|  | 2732 | Керосин | 0,0000444 | < 0,5 | IV |  |  |
| 6502 (Сварочные работы) | 0123 | Железа оксид | 0,0010782 | < 0,5 | IV |  |  |
|  | 0143 | Марганец и его соединения | 0,0003709 | < 0,5 | IV | 1 раз в | расчетный |
|  | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0000303 | < 0,5 | IV | период |  |
|  | 0337 | Углерод оксид | 0,0000107 | < 0,5 | IV |  |  |
| 6503 (Перегрузка грунта) | 2908 | Пыль неорганическая: 7020% SiO2 | 0,0013872 | > 0,5 | IV | 1 раз в период | расчетный |

Проектируемый объект по степени оказываемого негативного воздействия на окружающую среду относится к Ш категории в соответствии с Постановлением правительства РФ №2398 от 31 декабря 2020 г.

На объекте создается подразделение или назначается лицо, ответственное за контроль установленных нормативов ПДВ (ВСВ). Контроль установленных нормативов ПДВ (ВСВ) может осуществляться также привлеченной организацией по соответствующему договору.

Отчетность по соблюдению нормативов ПДВ (ВСВ) (г/с, т/год) осуществляется в установленном порядке.

Периодичность контроля определяется категорией опасности источников:

- источник Ш категории - 1 раз в год.

Для неорганизованных источников в настоящее время не существует единой методики определения параметров газовоздушных потоков, поэтому для контроля соблюдения норм допустимых выбросов применяется расчетный метод, путем определения количества выбрасываемых загрязняющих веществ по существующим методическим и руководящим документам.

Мониторинг уровней шума

Данный вид мониторинга включает в себя инструментальные измерения эквивалентных и максимальных уровней шума в период проведения строительных работ. Измерения шума будут проводиться в жилых помещениях зданий, расположенных наиболее близко к проектируемому объекту и на территории, прилегающей к жилой застройке.

Измерения уровня звука проводятся в соответствии со следующими нормативными документами:

ГОСТ 12.1.003-83 (1991) «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 23337-78 (1984) «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий»;

ГОСТ Р 53187-2008 «Шумовой мониторинг городских территорий» (введен в действие 01.12.2009);

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 5 апреля 2007 г.).

Минимальная периодичность контрольных измерений - 2 раза в год (сезонно: лето, зима) во время проведения строительно-монтажных работ согласно ГОСТ Р 53187-2008. Пункты наблюдений располагаются на границах жилой застройки.

Мониторинг почв

На этапе строительства проектируемого крематория предусматривается проведение контрольного исследования состояния почв по окончании строительства. Пробоотбор производится с площадки радиусом не менее 10 м. Для оценки качества почв используются только объединенные пробы, формирующиеся из точечных проб равного объема. Глубина отбора проб 0,0 - 0,2 м.

Перечень контролируемых ингредиентов: нефтепродукты.

Контроль за обращением с отходами

Осуществлять визуальный контроль местами накопления отходов, их сбором, а также своевременной передачей специализированным организациям.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА

Мониторинг загрязненности атмосферы:

Таблица 27

Категория источников на период эксплуатация объекта

| Источник выброса |  |  | Загрязняющее вещество |  | Параметр Ф k,j | Параметр Q k,j | Категория выброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площ | цех | номер | код | наименование |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | 0001 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,002667 | 0,000000 | 3Б |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,000217 | 0,000000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,000079 | 0,000000 | 4 |
|  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,001933 | 0,026238 | 3Б |
|  |  |  | 3620 | Диоксины | 0,001833 | 0,000000 | 3Б |
| 0 | 0 | 0002 | 0349 | Хлор | 0,002778 | 0,021586 | 3Б |
| 0 | 0 | 0003 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,009813 | 0,000000 | 3Б |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,000797 | 0,000000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,001182 | 0,000000 | 3Б |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000145 | 0,000000 | 4 |
| 0 | 0 | 0004 | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 1,67e-09 | 0,000000 | 4 |
|  |  |  | 1716 | Одорант СПМ | 8,33e-10 | 0,000000 | 4 |
| 0 | 0 | 6001 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,000042 | 0,000000 | 4 |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,000003 | 0,000000 | 4 |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,000004 | 0,000000 | 4 |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,000003 | 0,000000 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,000002 | 0,000000 | 4 |
|  |  |  | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 0,000002 | 0,000000 | 4 |
| 0 | 0 | 6002 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,000072 | 0,000000 | 4 |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,000006 | 0,000000 | 4 |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,000012 | 0,000134 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,000332 | 0,000000 | 4 |
|  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,000037 | 0,000420 | 4 |
| 0 | 0 | 6003 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,000333 | 0,000000 | 4 |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,000027 | 0,000000 | 4 |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,000028 | 0,000373 | 4 |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,000022 | 0,000297 | 4 |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,000023 | 0,000000 | 4 |
|  |  |  | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 0,000014 | 0,000184 | 4 |
| 0 | 0 | 6004 | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 0,000107 | 0,005272 | 4 |
|  |  |  | 1716 | Одорант СПМ | 0,000042 | 0,002049 | 4 |
| 0 | 0 | 6005 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,000005 | 0,000000 | 4 |
|  |  |  | 0303 | Аммиак (Азота гидрид) | 0,000032 | 0,001496 | 4 |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,000005 | 0,000000 | 4 |
|  |  |  | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 0,001563 | 0,071908 | 3Б |
|  |  |  | 0410 | Метан | 0,000018 | 0,000833 | 4 |
|  |  |  | 1071 | Гидроксибензол (фенол) | 0,000050 | 0,002301 | 4 |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 0,000020 | 0,000920 | 4 |
|  |  |  | 1716 | Одорант СПМ | 0,000004 | 0,000000 | 4 |

Таблица 28

План-график контроля за нормативами ПДВ

(на период эксплуатации)

| Источник выброса |  | Загрязняющее вещество |  | Периодичность контроля | Норматив выброса |  | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| номер | наименование | код | наименование |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0001 | труба крематора | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,0064000 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0010400 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0047200 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,0116000 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 3620 | Диоксины | 1 раз в год (кат. 3Б) | 1,10e-10 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
| 0002 | дезинфекция | 0349 | Хлор | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,0016670 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
| 0003 | труба котельной | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,0117750 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0019140 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,0354570 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 8,70e-09 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
| 0004 | свеча ГРПШ | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000010 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 1716 | Одорант СПМ | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 3,00e-11 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
| 6001 | разгрузочная площадка | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000420 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000070 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000030 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0330 | Сера диоксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000070 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000500 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000110 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
| 6002 | автостоянка | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000720 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000120 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0330 | Сера диоксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000300 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0083080 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0009330 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
| 6003 | автотранспорт, обслуживающий объект | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0003330 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000540 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000210 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0330 | Сера диоксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000560 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0005690 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000830 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
| 6004 | неплотности ЗРА | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0428800 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 1716 | Одорант СПМ | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000010 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
| 6005 | накопительная емкость хоз-бытовых стоков | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000020 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0303 | Аммиак (Азота гидрид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000130 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000040 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,0000250 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 0410 | Метан | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0018110 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 1071 | Гидроксибензол (фенол) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000010 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000020 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |
|  |  | 1716 | Одорант СПМ | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,0000001 | 0,000000 | Сторонняя организация | Расчетная |

Таблица 29

- План проведения натурных исследований атмосферного воздуха на контуре Объекта

| Контрольная точка |  |  | - Контролируемое вещество |  | Концентрация в атмосферном воздухе, мг/м3 | Метеоусловия |  | Периодичность контроля | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер КТ/ РТ | Координаты |  | Наименование | - Код |  | Направление ветра, град.* | Скорость, м/с |  |  |  |
|  | Х | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/2 | 210936,30 | 303145,10 | Азота диоксид | 0301 | 0,129976 | 200 | 0,90 | Не менее 50 пятидесяти дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке | Сторонняя организация, имеющая аккредитацию | Методики, разрешенные к применению – запись после заключения договора с лабораторией |
| 2/4 | 210955,60 | 303101,20 | Азота диоксид | 0301 | 0,135559 | 262 | 0,90 |  |  |  |

| Примечание: | * | направление ветра указано в метеорологической системе (угол между севером и направлением, откуда дует ветер, в градусах по часовой стрелке); |
| --- | --- | --- |
|  | КТ1 | с северо-восточной стороны на контуре Объекта; |
|  | КТ2 | с юго-восточной стороны на контуре Объекта. |

Мониторинг уровней шума

Таблица 30

План проведения натурных исследований физических факторов на контуре Объекта

| Наименование точки | Контролируемый параметр | Условия проведения замеров | Периодичность замера |
| --- | --- | --- | --- |
| КТ-1 (РТ-2): с северо-восточной стороны на контуре Объекта, на высоте 1,5 м от уровня земли; | Максимальный и эквивалентный уровень шума | На расстоянии 2 м от ограждающих конструкций, на высоте 1,2÷1,5 м над землей, при отсутствии выпадения осадков и скорости ветра не более 5 м/с. При скоростях ветра от 1 до 5 м/с с применением противоветрового устройства. | Всего по 4 замера в каждой точке, в теплый и холодный период года, в дневное время суток, согласно МУК 4.3.3722-21 |
| КТ-2 (РТ-4): с юго-восточной стороны на контуре Объекта, на высоте 1,5 м от уровня земли. |  |  |  |

Контроль за обращением с отходами на период эксплуатации

Осуществлять визуальный контроль местами накопления отходов, их сбором, а так же своевременной передачей специализированным организациям.

# Выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую среду неопределенности в определении воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, подготовка (при необходимости) предложений по проведению исследований последствий реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, эффективности выбранных мер по предотвращению и (или) уменьшению воздействия, а также для проверки сделанных прогнозов (послепроектный анализ).

При проведении оценки воздействия на окружающую среду неопределенности в определении воздействий планируемой деятельности на окружающую среду не выявлены.

# Обоснование выбора варианта реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

Цель – предотвращение или уменьшение воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий в результате строительства крематория по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Чернореченское сельское поселение, территория Чернореченская, участок 3Б (КН 37:05:031502:114).

Проектными решениями выбраны оптимальные решения по строительству, обеспечивающие экономически, технологически и экологически наилучшие условия реализации намечаемой деятельности.

Альтернативные варианты намечаемой деятельности не рассматривались, следовательно описание возможных видов воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам не приводится.

# Сведения о проведении общественных обсуждений, направленных на информирование граждан и юридических лиц о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду

Проектом предусмотрено выполнение оценки воздействия на окружающую среду для подтверждения воздействия на окружающую среду.

Проведение общественных слушаний осуществляется с целью обеспечения участия всех заинтересованных лиц (в том числе граждан, общественных организаций (объединений), представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления), выявления общественных предпочтений и их учета в процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду.

При необходимости проведения общественных слушаний предусмотрено уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду и его размещении не позднее чем за 3 календарных дня до начала планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности на официальном сайте органа местного самоуправления (или на официальном сайте территориального органа Росприроднадзора).

Сведения о форме проведения общественных обсуждений – общественные слушания.

Сведения о длительности проведения общественных обсуждений - по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду - не менее 30 календарных дней (без учета дней проведения общественных слушаний).

Сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и информации, поступивших от общественности, а именно об адресе, в том числе электронной почты, согласно уведомлению, по которым обеспечен прием замечаний и предложений общественности в течение срока общественных обсуждений; протокол общественных слушаний, регистрационные листы участников общественных слушаний, журнал учета замечаний и предложений общественности будут составлены в процессе проведения общественных слушаний, а также по форме, содержанию и в срок в соответствии с Приказом от 1 декабря 2020 г. №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

# Результаты оценки воздействия на окружающую среду

### Результаты оценки химического воздействие объекта на атмосферный воздух в период работ по строительству

Для определения влияния выбросов на загрязнение воздушного бассейна в период проведения работ по строительству  выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и определены максимальные приземные концентрации. Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере выполнены по УПРЗА «ЭКОЛОГ» (версия 4.7) (Письмо Министерства Природных ресурсов и экологии Российской Федерации №140-03382/20и от 26 мая 2020г., см. Документы).

Расчет рассеивания для проведения работ по строительству выполнен в прямоугольнике: 179,9х192,6 с шагом 16,35 м х 17,51 м с перебором всех направлений и скоростей ветра в пределах градаций скоростей, необходимых для данной местности.

Кроме расчета в узлах расчетной сетки, расчет проводился в отдельно взятых расчетных точках. Адресное расположение расчетных точек приведено в таблице ниже.

Таблица 31

Адресное расположение точек расчета концентраций загрязняющих веществ

| № | Координаты точки, м |  | Высота, м | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 210875,20 | 303108,20 | 2,00 | на контуре Объекта; |
| 2 | 210904,00 | 303125,40 | 2,00 | на контуре Объекта; |
| 3 | 210936,60 | 303144,70 | 2,00 | на контуре Объекта; |
| 4 | 210946,40 | 303122,20 | 2,00 | на контуре Объекта; |
| 5 | 210954,80 | 303100,90 | 2,00 | на контуре Объекта; |
| 6 | 210926,40 | 303080,60 | 2,00 | на контуре Объекта; |
| 7 | 210896,30 | 303059,20 | 2,00 | на контуре Объекта; |
| 8 | 210885,10 | 303086,20 | 2,00 | на контуре Объекта. |

В соответствии с п.70. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» не допускается превышение гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе:

в жилой зоне - 1ПДК (ОБУВ);

на территории, выделенной в документах градостроительного зонирования, решениях органов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации – 0,8ПДК (ОБУВ).

Уровни приземных концентраций в расчетных точках с учетом фоновых концентраций на период проведения работ по строительству приведены в таблице.

Таблица 32

Характеристика уровня химического загрязнения

при проведении работ по строительству

| Загрязняющее вещество | Класс опасности | ПДК м.р. (ОБУВ) в воздухе населенных мест, мг/м3 | Расчетные максимальные концентрации в долях ПДК м.р. (ОБУВ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т. на контуре объекта | т. СЗЗ (на пер.стр- ва т. на контуре объекта) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расчет на высоте 2 м |  |  |  |  |
| диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 3 | 0,04000 | 0,00 | 0,00 |
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2 | 0,01000 | 0,15 | 0,13 |
| Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3 | 0,20000 | 0,58 | 0,57 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | 3 | 0,40000 | 0,006 | 0,006 |
| Углерод (Сажа) | 3 | 0,15000 | 0,009 | 0,009 |
| Серы диоксид | 3 | 0,50000 | 0,002 | 0,002 |
| Углерод оксид | 4 | 5,00000 | 0,006 | 0,006 |
| Фториды газообразные | 2 | 0,02000 | 0,004 | 0,004 |
| Фториды плохо растворимые | 2 | 0,20000 | 0,005 | 0,004 |
| Керосин | - | 1,20000 | 0,002 | 0,002 |
| Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 3 | 0,30000 | 0,04 | 0,03 |

Результаты расчета содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района строительства проектируемого объекта показывают, что превышение предельно-допустимой концентрации на период строительства не произойдет ни по одному загрязняющему веществу. Воздействие объекта на воздушную среду предполагается временным, допустимым и не приведет к значительному ухудшению экологической ситуации в районе размещения объекта..

Качество атмосферного воздуха на границе территорий с нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

### Результаты оценки химического воздействие объекта на атмосферный воздух в период эксплуатации

Для определения влияния выбросов на загрязнение воздушного бассейна в период эксплуатации выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и определены максимальные приземные концентрации. Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере выполнены по УПРЗА «ЭКОЛОГ» ((версия 4.7) от 23.09.2022 (Письмо Министерства Природных ресурсов и экологии Российской Федерации №140-03382/20и от 26 мая 2020г., см. Документы).

Расчет рассеивания для проведения работ по строительству выполнен в прямоугольнике: 2500,0×2000,0 м с шагом сетки 10×10 м с перебором всех направлений и скоростей ветра в пределах градаций скоростей, необходимых для данной местности.

Кроме расчета в узлах расчетной сетки, расчет проводился в отдельно взятых расчетных точках. Адресное расположение расчетных точек приведено в таблице ниже.

Таблица 33

Адресное расположение точек расчета концентраций загрязняющих веществ

| № | Координаты точки, м |  | Высота, м | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 210905,70 | 303126,20 | 2,0 | с северной стороны на контуре Объекта; |
| 2 | 210936,30 | 303145,10 | 2,0 | с северо-восточной стороны на контуре Объекта; |
| 3 | 210946,30 | 303122,00 | 2,0 | с восточной стороны на контуре Объекта; |
| 4 | 210955,60 | 303101,20 | 2,0 | с юго-восточной стороны на контуре Объекта; |
| 5 | 210929,40 | 303082,70 | 2,0 | с южной стороны на контуре Объекта; |
| 6 | 210897,40 | 303060,30 | 2,0 | с юго-западной стороны на контуре Объекта; |
| 7 | 210887,00 | 303083,90 | 2,0 | с западной стороны на контуре Объекта; |
| 8 | 210876,60 | 303107,90 | 2,0 | с северо-западной стороны на контуре Объекта; |
| 9 | 211205,60 | 303681,70 | 2,0 | с северо-восточной стороны на расстоянии около 630 м на границе территории жилой зоны по ул. Нарвская в г. Иваново, ЗУ без КН; |
| 10 | 211355,90 | 303197,40 | 2,0 | с восточной стороны на расстоянии около 415 м на границе территории сад. неком. тов. "Кирпичного завода №4", ул. Станкостроителей, ЗУ без КН; |
| 11 | 210929,60 | 303644,40 | 2,0 | с северной стороны на расстоянии 500 м на границе СЗЗ; |
| 12 | 211323,80 | 303460,10 | 2,0 | с северо-восточной стороны на расстоянии 500 м на границе СЗЗ; |
| 13 | 211454,70 | 303114,90 | 2,0 | с восточной стороны на расстоянии 500 м на границе СЗЗ; |
| 14 | 211346,50 | 302791,90 | 2,0 | с юго-восточной стороны на расстоянии 500 м на границе СЗЗ; |
| 15 | 210928,10 | 302561,50 | 2,0 | с южной стороны на расстоянии 500 м на границе СЗЗ; |
| 16 | 210503,00 | 302753,00 | 2,0 | с юго-западной стороны на расстоянии 500 м на границе СЗЗ; |
| 17 | 210378,10 | 303083,20 | 2,0 | с западной стороны на расстоянии 500 м на границе СЗЗ; |
| 18 | 210511,90 | 303448,80 | 2,0 | с северо-западной стороны на расстоянии 500 м на границе СЗЗ. |

В соответствии с п.70. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» не допускается превышение гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе:

в жилой зоне - 1ПДК (ОБУВ);

на территории, выделенной в документах градостроительного зонирования, решениях органов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации – 0,8ПДК (ОБУВ).

Уровни приземных концентраций в расчетных точках с учетом фоновых концентраций на период эксплуатации приведены в таблице.

Таблица 34

Характеристика уровня химического загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха

(максимально-разовые концентрации)

| Код вещества | Наименование вещества | Фон, доли ПДК | Максимальная приземная концентрация, доли ПДКмр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на контуре объекта | на границе территории с нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха (жилая зона, сады) | на границе СЗЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расчет на высоте 2 м |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,48 | 0,681/0,201** | 0,493/0,013** | 0,491/0,011** |
| 0303 | Аммиак (Азота гидрид) | - | 0,002 | 0,00003 | 0,00002 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | - | 0,016 | 0,001 | 0,0009 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | - | 0,0004 | 0,00003 | 0,00002 |
| 0330 | Сера диоксид | - | 0,0004 | 0,00003 | 0,00003 |
| 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | - | 0,072 | 0,001 | 0,001 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | - | 0,026 | 0,002 | 0,001 |
| 0349 | Хлор | - | 0,022 | 0,002 | 0,002 |
| 0410 | Метан | - | 0,0008 | 0,00002 | 0,00001 |
| 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | - | 0,005 | 0,00009 | 0,00007 |
| 0703 | Бенз/а/пирен* | - | 2,9*10-8* | 1,6*10-9* | 1,3*10-9* |
| 1071 | Гидроксибензол (фенол) | - | 0,002 | 0,00004 | 0,00003 |
| 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | - | 0,0009 | 0,00002 | 0,00001 |
| 1716 | Одорант СПМ | - | 0,002 | 0,00004 | 0,00003 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | - | 0,0004 | 0,00003 | 0,00003 |
| 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | - | 0,0002 | 0,00001 | 0,00001 |
| 2902 | Взвешенные вещества | - | 0,026 | 0,002 | 0,002 |
| 3620 | Диоксины* | - | 3,7*10-11* | 1,0*10-11* | 8,1*10-12* |

Примечание:

* - концентрации приведены справочно в мг/м3;

** - вклад без учета фона.

Результаты расчетов показали, что максимальные приземные концентрации, создаваемые источниками рассматриваемого Объекта, при регламентном режиме не превышают:

- на границе контуре объекта – 0,681ПДКм.р. по азота диоксиду (двуокись азота; пероксид азота) с учетом фона;

- на границе территории с нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха (жилая зона, сады) – 0,493ПДКм.р. по азота диоксиду (двуокись азота; пероксид азота) с учетом фона;

- на границе СЗЗ – 0,491ПДКм.р. по азота диоксиду (двуокись азота; пероксид азота) с учетом фона.

На основании полученных результатов загрязнения атмосферного воздуха можно сделать вывод о допустимом уровне рассматриваемого воздействия.

Качество атмосферного воздуха на границе территорий с нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Полученные расчетные данные свидетельствуют о том, что регламентная работа объекта не окажет существенного негативного воздействия на окружающую атмосферную среду.

### Результаты оценки акустического воздействие объекта на атмосферный воздух в период работ по строительству

В таблице ниже представлено нормирование уровней шума в соответствии с требованиями таб. 5.35. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Таблица 35

Допустимые уровни звука

| Помещения и территории | Время суток | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквив. уровень звука, ДБА | Максим. уровень звука, ДБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений | 7-23 | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
|  | 23-7 | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| Границы санитарно-защитных зон | 7-23 | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
|  | 23-7 | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |

В соответствии с п.12.5 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» расчетные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются разделом 6 настоящих норм, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасадов зданий, обращенных в сторону источника внешнего шума, и на высоте 1,5 м над поверхностью земли для одно- и двухэтажных зданий или на высоте 4 м для трехэтажных и более высоких зданий.

Расчеты уровня шума в период производства строительно-монтажных работ проводятся по максимальному и эквивалентному уровням шума согласно СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» для точек, расположенных в 20 м и 44 м от площадки проведения строительно-монтажных работ на высоте 2 м над уровнем земли, для нормируемых помещений в режиме проветривания. работ.

Расчеты проведены для наиболее напряженного периода проведения строительных работ, при условии одновременного производства работ.

Ожидаемый эквивалентный и максимальный уровень шума, создаваемый источниками шума в расчетной точке определяется по формуле:

L = Lw – 15lgr + 10lgФ – (βa‧r/1000) – 10lgΩ

где:

Lw - октавный уровень звуковой мощности, дБ (эквивалентный или максимальный);

r - расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки, м;

Ф - фактор направленности источника шума (для источников с равномерным излучением Ф = 1);

βа - затухание звука в атмосфере, дБ/км, принимаемое по таблице 5 СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

Ω - пространственный угол излучения источника, рад. (поправка на пространственный угол излучения для источника, расположенного на поверхности, равна 8 дБА).

Источником шума будет являться применяемая при проведении строительно-монтажных работ строительная техника (автотранспорт, дорожные машины, механизмы).

Шумовая характеристика оборудования (Lwмакс) определяется по формуле:

Lмакс = Lэкв + 10lg (Т/t)

где:

Lэкв - постоянное значение эквивалентного уровня звука за время t, дБА;

Т - расчетное общее время воздействия шума, мин.

t - время, в течение которого значение уровня звука остается постоянным, мин., определяемое по формуле:

t = S/V,

где:

V - скорость строительных машин и механизмов, км/ч (учтено, что автосамосвалы могут двигаться по территории стройплощадки со скоростью 10 км/ч, а экскаватор - 5 км/ч);

S - протяженность проектируемого участка.

Уровни звукового давления Lэкв и Lмакс, дБ, за общее время воздействия строительной техники Т, мин, следует определять по формуле:

Lэкв = 10‧lg‧(1/T‧∑τj‧100,1Lj)

где:

τj - время воздействия уровня Lj, мин;

Lj - октавный уровень за время τj, дБА;

Т - общее время воздействия шума, мин. (принимается продолжительность рабочей смены).

Согласно проведенным расчетам, уровни звукового давления за общее время воздействия строительной техники (8 часов) составят: Lэкв = 72,06 дБА, Lмакс = 89,15 дБА.

Результаты расчетов уровня звука приведены в таблице ниже.

Таблица 36

| Наименование расчетной точки | Уровень звука, создаваемый строительной техникой в расчетной точке, дБА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lэкв | Lмакс |
| РТШ-1 (25 м) | 42,06 | 59,15 |
| РТШ-20 (17 м) | 44,58 | 61,67 |
| РТШ-3 (15 м) | 45,33 | 62,42 |
| Допустимые уровни звука с 7.00 до 23.00 | 55,0 | 70,0 |

Произведенные расчеты показали, что при проведении наиболее напряженной стадии строительных работ, не будет наблюдаться превышений по эквивалентному уровню шума ни в одной из расчетных точек. Учитывая, что расчеты производились для наиболее напряженной стадии строительства и кратковременность периода проведения строительно-монтажных работ данное воздействие на акустическую среду можно считать допустимым.

Основными мероприятиями, позволяющими снижать степень шумового воздействия, является грамотная технологическая схема организации строительных работ. Проработанная технологическая схема организации строительства позволит ограничить количество одновременно работающей техники, сосредоточенной в одном месте.

В период проведения работ по строительству проектируемых объектов:

- уровни звука на прилегающих территориях не превышают нормативных значений в дневное время суток;

- строительная площадка ограждена временным защитным ограждением;

- учитывая то, что одновременная работа источников шума на стройплощадке не предусмотрена, а строительство объекта – процесс временный, рассматриваемое воздействие можно считать неизбежным и допустимым.

Как показывают расчетные данные, представленные в таблицах при проведении работ по строительству не наблюдаются превышения нормативных значений регламентированных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по максимальному и эквивалентному уровню шума. Таким образом, превышение нормативных значений уровня звука на территориях с нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха в период проведения работ не ожидается.

### Результаты оценки акустического воздействия объекта на атмосферный воздух в период эксплуатации

В таблице ниже представлено нормирование уровней шума в соответствии с требованиями таб. 5.35. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Таблица 37

Допустимые уровни звука

| Помещения и территории | Время суток | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквив. уровень звука, ДБА | Максим. уровень звука, ДБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений | 7-23 | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
|  | 23-7 | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| Границы санитарно-защитных зон | 7-23 | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
|  | 23-7 | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |

В соответствии с п.12.5 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» расчетные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются разделом 6 настоящих норм, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасадов зданий, обращенных в сторону источника внешнего шума, и на высоте 1,5 м над поверхностью земли для одно- и двухэтажных зданий или на высоте 4 м для трехэтажных и более высоких зданий.

Расчет шумового загрязнения проведен по программе «ЭКОЛОГ-ШУМ» (версия 2.6).

Для определения интенсивности и уровня акустического загрязнения атмосферы, которое при эксплуатации Объекта, были выбраны расчетные точки.

Таблица 38

Адресное расположение точек расчета акустического воздействия

| № | Координаты точки, м |  | Высота, м | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 210905,70 | 303126,20 | 1,5 | с северной стороны на контуре Объекта; |
| 2 | 210936,30 | 303145,10 | 1,5 | с северо-восточной стороны на контуре Объекта; |
| 3 | 210946,30 | 303122,00 | 1,5 | с восточной стороны на контуре Объекта; |
| 4 | 210955,60 | 303101,20 | 1,5 | с юго-восточной стороны на контуре Объекта; |
| 5 | 210929,40 | 303082,70 | 1,5 | с южной стороны на контуре Объекта; |
| 6 | 210897,40 | 303060,30 | 1,5 | с юго-западной стороны на контуре Объекта; |
| 7 | 210887,00 | 303083,90 | 1,5 | с западной стороны на контуре Объекта; |
| 8 | 210876,60 | 303107,90 | 1,5 | с северо-западной стороны на контуре Объекта; |
| 9 | 211205,60 | 303681,70 | 1,5 | с северо-восточной стороны на расстоянии около 630 м на границе территории жилой зоны по ул. Нарвская в г. Иваново, ЗУ без КН; |
| 10 | 211355,90 | 303197,40 | 1,5 | с восточной стороны на расстоянии около 415 м на границе территории сад. неком. тов. "Кирпичного завода №4", ул. Станкостроителей, ЗУ без КН; |
| 11 | 210929,60 | 303644,40 | 1,5 | с северной стороны на расстоянии 500 м на границе СЗЗ; |
| 12 | 211323,80 | 303460,10 | 1,5 | с северо-восточной стороны на расстоянии 500 м на границе СЗЗ; |
| 13 | 211454,70 | 303114,90 | 1,5 | с восточной стороны на расстоянии 500 м на границе СЗЗ; |
| 14 | 211346,50 | 302791,90 | 1,5 | с юго-восточной стороны на расстоянии 500 м на границе СЗЗ; |
| 15 | 210928,10 | 302561,50 | 1,5 | с южной стороны на расстоянии 500 м на границе СЗЗ; |
| 16 | 210503,00 | 302753,00 | 1,5 | с юго-западной стороны на расстоянии 500 м на границе СЗЗ; |
| 17 | 210378,10 | 303083,20 | 1,5 | с западной стороны на расстоянии 500 м на границе СЗЗ; |
| 18 | 210511,90 | 303448,80 | 1,5 | с северо-западной стороны на расстоянии 500 м на границе СЗЗ. |

Расположение расчетных точек показано на ситуационном плане (см. Приложение «Графические материалы»). Отчеты по результатам расчетов рассеивания приведены в Приложении 3.

Условия проведения расчетов акустического загрязнения приведены в таблице ниже.

Таблица 39

Условия проведения расчетов акустического загрязнения

| № п/п | Вариант | Время суток | Источники шума |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Функционирование Объекта | День | ИШ-1 - ИШ-12 |
| 2 | Функционирование Объекта | Ночь | ИШ-5, ИШ-12 |

Результаты расчета акустического воздействия при эксплуатации Объекта приведены в таблицах ниже.

Таблица 40

Характеристика уровня акустического воздействия

(на период эксплуатации объекта)

| Расчетная точка |  | Высота (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Эквивалентный уровень звука, дБА | Максимальный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАРИАНТ 1 Регламентная работа (день) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная точка | 1,50 | - | 51 | 48 | 38 | 36 | 37 | 36 | 33 | 28 | 43 | 59 |
| 2 | Расчетная точка | 1,50 | - | 47 | 43 | 30 | 28 | 33 | 35 | 33 | 27 | 40 | 55 |
| 3 | Расчетная точка | 1,50 | - | 48 | 45 | 35 | 36 | 41 | 43 | 41 | 36 | 47 | 64 |
| 4 | Расчетная точка | 1,50 | - | 48 | 45 | 33 | 30 | 35 | 37 | 34 | 29 | 42 | 58 |
| 5 | Расчетная точка | 1,50 | - | 55 | 52 | 43 | 39 | 38 | 38 | 34 | 30 | 45 | 69 |
| 6 | Расчетная точка | 1,50 | - | 51 | 48 | 38 | 33 | 34 | 33 | 29 | 25 | 40 | 61 |
| 7 | Расчетная точка | 1,50 | - | 55 | 53 | 44 | 39 | 38 | 37 | 32 | 29 | 45 | 65 |
| 8 | Расчетная точка | 1,50 | - | 51 | 48 | 38 | 34 | 35 | 34 | 30 | 25 | 41 | 59 |
| 9 | Расчетная точка | 1,50 | - | 28 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 25 |
| 10 | Расчетная точка | 1,50 | - | 31 | 22 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 11 | Расчетная точка | 1,50 | - | 29 | 19 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 11 | 27 |
| 12 | Расчетная точка | 1,50 | - | 29 | 19 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 11 | 27 |
| 13 | Расчетная точка | 1,50 | - | 30 | 19 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 27 |
| 14 | Расчетная точка | 1,50 | - | 30 | 20 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 28 |
| 15 | Расчетная точка | 1,50 | - | 30 | 20 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 11 | 28 |
| 16 | Расчетная точка | 1,50 | - | 30 | 20 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 11 | 28 |
| 17 | Расчетная точка | 1,50 | - | 30 | 20 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 11 | 28 |
| 18 | Расчетная точка | 1,50 | - | 30 | 20 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 28 |
| Допустимые уровни звука с 7.00 до 23.00 |  |  | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| ВАРИАНТ 2 Регламентная работа (ночь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная точка | 1,50 | - | 39 | 31 | 23 | 20 | 21 | 19 | 14 | 5 | 26 | - |
| 2 | Расчетная точка | 1,50 | - | 36 | 27 | 18 | 14 | 17 | 15 | 10 | 0 | 21 | - |
| 3 | Расчетная точка | 1,50 | - | 38 | 29 | 21 | 17 | 20 | 17 | 13 | 3 | 24 | - |
| 4 | Расчетная точка | 1,50 | - | 39 | 30 | 22 | 18 | 20 | 18 | 13 | 4 | 25 | - |
| 5 | Расчетная точка | 1,50 | - | 47 | 38 | 34 | 31 | 30 | 26 | 22 | 14 | 35 | - |
| 6 | Расчетная точка | 1,50 | - | 40 | 32 | 25 | 21 | 23 | 20 | 15 | 6 | 27 | - |
| 7 | Расчетная точка | 1,50 | - | 42 | 33 | 27 | 24 | 24 | 21 | 17 | 8 | 29 | - |
| 8 | Расчетная точка | 1,50 | - | 38 | 30 | 22 | 18 | 20 | 18 | 13 | 4 | 25 | - |
| 9 | Расчетная точка | 1,50 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Расчетная точка | 1,50 | - | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Расчетная точка | 1,50 | - | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Расчетная точка | 1,50 | - | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Расчетная точка | 1,50 | - | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Расчетная точка | 1,50 | - | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Расчетная точка | 1,50 | - | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Расчетная точка | 1,50 | - | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Расчетная точка | 1,50 | - | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Расчетная точка | 1,50 | - | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Допустимые уровни звука с 23.00 до 7.00 |  |  | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |

В период эксплуатации:

- уровни звука на прилегающих территориях не превышают нормативных значений как в дневное, так и в ночное время суток;

- разработка и проведение дополнительных шумозащитных мероприятий не требуется;

- эксплуатация проектируемого Объекта допустима и не окажет негативного акустического воздействия на прилегающие территории.

Как показывают расчетные данные, представленные в таблицах при эксплуатации Объекта не наблюдаются превышения нормативных значений регламентированных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по максимальному и эквивалентному уровню шума. Таким образом, превышение нормативных значений уровня звука на территориях с нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха в период эксплуатации Объекта не ожидается.

### Результаты оценки воздействия на растительный и животный мир

Непосредственно на территории объекта изысканий растительность представлена обычными синантропными видами растений, т.н. «сорными», населяющими антропогенно-трансформированные территории - селитебные участки населенных пунктов и промзон.

В настоящее время участок изысканий свободен от застройки. На участке объекта проектирвания практически отсутствует древесно-кустарниковая растительность, местами имеется поросль березы и ивы.

Согласно письма, предоставленного Администрацией Ивановского муниципального района №2312-03 от 06.04.2023 года в районе объекта рассматриваемая территория не находится в границах городских лесов, в границах зеленых зон города, лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природно-лечебных ресурсов местного значения. В районе участка изысканий отсутствуют защитные леса и особо защитные участки лесов, не относящиеся к землям лесного фонда.

По данным маршрутного обследования, а также анализа литературных и архивных источников (поиск и определение территориальной приуроченности (локализации) и площади популяций редких видов) на изучаемой территории мест произрастания объектов растительного мира занесенных в Красную книгу Ивановской области и РФ, не встречено

По данным маршрутного обследования, а также анализа литературных и архивных источников (поиск и определение территориальной приуроченности (локализации) и площади популяций редких видов) на изучаемой территории мест мест обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ивановской области и РФ, не встречено, наличия путей миграции не выявлено.

Следовательно воздействие на растительный и животный мир минимально.

### Результаты оценки воздействия на ООПТ

Проектируемый объект располагается вне водоохранных зон водных объектов.

На указанном земельном участке отсутствуют зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия.

Установленные охранные зоны особо охраняемых природных территорий регионального и местного значений в границах участка изысканий отсутствуют.

Создание особо охраняемых природных территорий регионального и местного значений в границах участка изысканий не планируется, их проектирование не осуществляется, участки под создание особо охраняемых природных территорий регионального и местного значений, не зарезервированы.

В районе строительства объекта отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения существующие и проектируемые

Согласно Письма Минприроды России от 30.04.2020 года №15-47/10213 в ведении Минприроды России на территории Ивановской области расположена 1 ООПТ федерального значения:

- ГПЗ «Клязьминский», расположенный на территории Савинского и Южского районов.

Таким образом, участок строительства объекта не затрагивает особо охраняемые природные территории федерального значения.

Следовательно воздействие на ООПТ минимально.

### Результаты оценки воздействия на земельные ресурсы

При эксплуатации Объекта негативное воздействие на земельные ресурсы и геологическую среду связано с образование отходов производства и потребления.

При выполнении работ по строительству Объекта негативное воздействие на земельные ресурсы и геологическую среду связано с объёмно-механическим захламлением территории строительными и бытовыми отходами.

Площадка проектируемого строительства расположена в пределах фрагмента сформировавшегося антропогенного (селитебного) ландшафта.

Тип рельефа - эрозионно-аккумулятивный с элементами техногенного.

Исходя из данных ИГИ и ИЭИ участок объекта проектирования относится к специфическим грунтам - современные техногенные отложения ИГЭ-1. Насыпные грунты отсыпаны сухим способом. Давность отсыпки более 10 лет. Процесс самоуплотнения завершен. Влажность насыпных грунтов может меняться в зависимости от сезонного фактора, за счет инфильтрации атмосферных осадков и испарения. В сухие периоды года уменьшаться, в весенне-осенние паводки увеличиваться. Насыпной грунт не рекомендуется использовать в качестве основания для сооружения.

Ссогласно данным (003-II-2023 - ИЭИ, п.10.2, лист 57) по содержанию химических загрязняющих веществ в почве (мышяка) грунты относятся к категории:

-	Проба №1 - «опасная».

Следовательно, почву исследуемого земельного участка можно использовать в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоем чистого грунта не менее 0,2 м., использование под технические культуры.

При проведении работ по строительству в качестве мероприятий по охране земельных ресурсов и геологической среды предусматривается:

- сохранность особо охраняемых территорий и ценных объектов окружающей среды при выборе места размещения объекта;

- предупреждение территориального разобщения земель с нарушением сложившихся хо-зяйственных связей других землепользователей;

- максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) загрязняющих веществ на территорию объекта и прилегающие земли;

- обеспечение требуемого уровня культуры производства с соблюдением правил произ-водственной санитарии и охраны труда;

- устройство оборудованных, исключающих загрязнение грунта, мест складирования для временного размещения строительных конструкций, стройматериалов и изделий в пери-од строительства;

- применение тары исключающей загрязнение грунта при временном складировании в ней строительных материалов и изделий в период строительства;

- организованное временное накопление строительных и бытовых отходов в специально отведенных местах (контейнер, площадка с твердым водонепроницаемым покрытием);

- выполнение расчистки территории от строительного мусора и благоустройство прилегающей территории после завершения работ;

- применение снятого растительного слоя грунта для организации газонов на территории объекта после завершения строительства.

При соблюдении требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и осуществлении комплекса специальных мероприятий указанное выше воздействие будет сведено к минимуму.

### Результаты оценки воздействия на водные ресурсы

Участок не пересекает водные объекты и располагается вне водоохранных зон водных объектов.

Согласно письма, предоставленного АО «Водоканал» от 15.03.2023 г №1445 /см. том 003- II-2023 - ИЭИ-ПЗ, Приложение Ш/, в районе проектируемого объекта, а также в радиусе 1000 м от объекта проектирования отсутствуют источники подземного и поверхностного водоснабжения и зоны санитарной охраны скважин, их границы 1, 2, 3 пояса ЗСО, зоны санитарной охраны водопровода хозяйственно-питьевого назначения, принадлежащих АО «Водоканал».

Согласно письма, предоставленного Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области от 27.03.2023 №1206-041/01-15 следует, что согласно реестру лицензий ПВ от 01.01.2015 г. по состоянию на 10.03.2023 г., подземные источники питьевого водоснабжения в радиусе 1000м от объекта проектирования с водоотбором менее 500 м3/сут. отсутствуют /письмо см. в томе 003-11-2023 - ИЭИ-ПЗ, Приложении К/.

Источники поверхностного питьевого водоснабжения в радиусе 1000 м от объекта проектирования отсутствуют.

Зоны санитарной охраны источников поверхностного и подземного водоснабжения, затрагивающих территорию в радиусе 1000м от объекта проектирования, Департамент не устанавливал.

Согласно письма Администрации Ивановского муниципального района 2312-03 от 06.04.2023 года /письмо см. в томе 003-11-2023 - ИЭИ-ПЗ, Приложении Л/, в районе участка изысканий источники поверхностного и подземного питьевого водоснабжения, их зоны ЗСО отсутствуют.

В соответствии с п. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ, в границах водоохранных зон запрещается:

-	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

-	размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

-	осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

-	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

-	строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

-	размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

-	сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

-	разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст. 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

Согласно п. 16 ст. 65 Водного объекта РФ, в границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

-	централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

-	сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные ливневые системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

-	локальные очистные сооружения для чистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

-	сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

-	сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В качестве мероприятий по охране природных вод и водных объектов от истощения и загрязнения на стадии строительства Объекта предусмотрено:

- движение и стоянка транспортных средств, имеющих твердое покрытие;

- установка системы для мойки колес строительной техники при выезде с территории строительной площадки. Установка с организацией оборотного водоснабжения. Загрязненная вода поступает на встроенные очистные сооружения, после которых повторно направляется на мойку. Для сбора осадка предусмотрена герметичная емкость;

- на территории предусмотрена установка биотуалетов, стоки из биотуалета вывозятся по мере накопления, согласно договору обслуживания. Устройство выгребных ям не допускается;

- заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на ближайшей автозаправочной станции (АЗС);

- прохождение технического осмотра, ремонт и мойка строительных машин и автотранспорта на специализированных предприятиях города;

- организация временного накопления отходов на период проведения работ, в том числе бытовых, в соответствии с гигиеническими нормативами, исключающими попадание загрязняющих веществ в грунт;

- установка емкости с чистым песком для сбора проливов нефтепродуктов при эксплуатации строительной техники.

В качестве мероприятий по охране природных вод и водных объектов от истощения и за-грязнения на стадии эксплуатации Объекта предусмотрено:

- наличие водонепроницаемого покрытия территории, прилегающей к объекту;

- организация контроля за поддержанием водонепроницаемого покрытия в исправном со-стоянии;

- передвижение транспорта по проездам и площадкам с твердым покрытием;

- сбор твердых коммунальных отходов организован в металлический контейнер, располо-женный на площадке с твердым покрытием;

- отвод дождевых вод с земельного участка предусмотрен методом вертикальной планировки с организацией стока в проектируемые дождеприемники;

- отведение хоз-бытовых стоков в существующие и проектируемые сети;

- регулярный контроль качества сбрасываемых после очистки сточных вод;

- контроль работы технологического оборудования.

# Резюме нетехнического характера

- Проектом обеспечивается соответствие проектируемого объекта (Крематорий по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Чернореченское сельское поселение, территория Чернореченская, участок 3Б (КН 37:05:031502:114)) основным техническим параметрам и характеристикам.

- Анализ результатов расчетов рассеивания на период эксплуатации по всем произведенным вариантам показал, что на границе территорий с нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха превышений 1,0ПДК по всем загрязняющим веществам (с учетом фонового загрязнения), выделяющимся в процессе функционирования проектируемого Объекта, не отмечено. Качество атмосферного воздуха на границе территорий с нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». В соответствии с п.1. «Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. №222: для объекта «Крематорий по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Чернореченское сельское поселение, территория Чернореченская, участок 3Б (земельный участок с кадастровым номером 37:05:031502:114)» - формирование за контурами объекта норм превышающих санитарно-эпидемиологические требования не происходит, и установление санитарно-защитной зоны по фактору химического воздействия для объекта не требуется.

- Анализ результатов расчетов рассеивания на период проведения работ по строительству по всем произведенным вариантам показал, что на границе территорий с нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха превышений 1,0 ПДК по всем загрязняющим веществам (с учетом фонового загрязнения), выделяющимся в процессе проведения работ, не отмечено. Качество атмосферного воздуха на границе территорий с нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Анализ результатов расчетов акустического воздействия на период эксплуатации показал отсутствие превышения ПДУ на территориях с нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха, следовательно качество атмосферного воздуха в период эксплуатации соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с п.1. «Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. №222: для объекта «Крематорий по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Чернореченское сельское поселение, территория Чернореченская, участок 3Б (земельный участок с кадастровым номером 37:05:031502:114)» - формирование за контурами объекта норм превышающих санитарно-эпидемиологические требования не происходит, и установление санитарно-защитной зоны по фактору акустического воздействия для объекта не требуется.

- Анализ результатов расчетов акустического воздействия на период проведения работ по строительству показал отсутствие превышения ПДУ на территориях с нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха, следовательно качество атмосферного воздуха в период проведения работ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Предусмотрено проведение производственного экологического контроля (мониторинга) в период проведения работ по строительству и эксплуатации;

- Ограничены сроки производства работ;

- В период производства работ соблюдается технологический регламент и одновременность работы строительной техники;

- Согласно п. 30, 34 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» до начала проведения работ будет заключен договор по передаче образующихся отходов от рассматриваемого объекта с организациями, имеющими лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

- Согласно ст. 12 п. 7 Федерального закона от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» размещение отходов будет осуществляться на объектах, внесенных в ГРОРО.

- Согласно ст. 3 Федерального закона от 24.06.98 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» необходимо предусмотреть максимальную передачу отходов на утилизацию, обработку и обезвреживание.

# Нормативная документация

Проект выполнен  в соответствии с действующими нормами и правилами:

-Федеральным  Законом  № 7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.;

-Федеральным Законом № 309 «О внесении изменений в статью 16 федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ» от 30.12.2008 г.;

-Федеральным Законом № 96 «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г.;

-Федеральным Законом № 89 «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г.;

-Федеральным Законом № 174 «Об экологической экспертизе» от 23.11 1995 г.;

-Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, утв. Пр. № 372 от 16 мая 2000 г.;

-Постановлением правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (актуальная редакция);

-Приказ МПР РФ №536 от 04.12.2014 г. «Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей  природной среды»;

-СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями и дополнениями);

-СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

-СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003);

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200/03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-рации от 16 января 2020 года №15/пр Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве.;

- ФККО утвержденный приказом Роспироднадзора от 22.05.2017 г. №242 (ред. от 04.10.2021г);

- Приказ №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе от 06.06.2017 г.;

- Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ ((с изменениями на 1 апреля 2022 года);

-Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, Москва, 1999 год.

- Защита от шума в градостроительстве / Г.Л. Осипов, В.Е. Коробков, А.А. Климухин и др.; Под ред. Г.Л. Осипова. - М.: Стройиздат, 1993. - 96 с. :и. - (Справочник проектировщика).

- Звукоизоляция и звукопоглощение. Учебное пособие под редакцией академика РААСН, профессора, доктора технических наук Г.Л. Осипова, изд-во «Астрель», Москва, 2004г.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), Министерство транспорта Российской Федерации. НИИАТ – М., 1998.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб., 2012г

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом), М., 1998 г., утвержденной Минтранспортом РФ и согласованной Госкомэкологией РФ

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при свароч-ных работах (по величинам удельных выделений), СПб., 2015 г

# Приложения

Приложение 1

Графический материал

Приложение 2

Отчет по результатам расчетов рассеивания

Приложение 3

Отчет по результатам акустического воздействия

Приложение 4

Документы

Приложение 5

Расчет выбросов загрязняющих веществ

на период эксплуатации и строительства